17.2欧姆定律

| 【学习目标】1、掌握欧姆定律，能熟练地运用欧姆定律计算有关电压、电流和电阻的简单问题。 2、培养学生解答电学问题的良好习惯。 【学习重点、难点】理解欧姆定律，会运用欧姆定律进行简单计算。 |  |
| --- | --- |
| 【导入新课】上一节课的实验得出的实验结论是什么？把上一节课的实验结果综合起来，即为欧姆定律 |  |
| 一、欧姆定律 | ★探究活动一：理解欧姆定律及其公式 - 欧姆定律的内容： 2、公式： 公式中符号的意义及单位： U— — R— — I— —— 说明： 欧姆定律中的电流、电压和电阻这三个量是对同一段导体而言的。 |
| 二、利用欧姆定律进行简单计算 | ★探究活动二：利用欧姆定律进行简单计算 (1)、利用欧姆定律求电流：应用公式： 例1：一条电阻丝的电阻是97Ω，接在220V的电压上，通过它的电流是多少？ (2)、利用欧姆定律求电路的电压：由公式 变形得 例2、一个电熨斗的电阻是0.1KΩ，使用时流过的电流是2.1A，则加在电熨斗两端的电压是多少？ (3)、利用欧姆定律求导体的电阻：由公式 变形得 例3、在一个电阻的两端加的电压是20V，用电流表测得流过它的电流是1A，，则这个电阻的阻值是多少？ 4、通过以上的简单电学题目的计算，提出以下要求： (1)、要画好电路图,在图上标明已知量的符号、数值和未知量的符号。 (2)、要有必要的文字说明，物理公式再数值计算，答题叙述要完整。 |
| 三、对R=的理解 | ★探究活动三：对R=的正确理解 （1）可以利用某段导体两端的电压和通过它的电流计算出该导体的电阻。 （2）同一导体的两端的电压增大几倍，通过它的电流也增大几倍，电压和电流的比值不变。 （3）电阻是导体自身的性质，与其自身的材料、长度、横截面积等有关，与其两端的电压和电流无关。 |
| 归纳小结 | - 什么是欧姆定律？其公式和变式有哪些？ - 利用欧姆定律进行计算时应注意什么？ |

【随堂练习】

1．（2012•昆明）根据欧姆定律可以得到公式R= ，关于这个公式的下列说法中，正确的是（　　）

A．同一导体的电阻与加在它两端的电压成正比

B．同一导体的电阻与通过它的电流成反比

C．导体两端电压为零时，导体的电阻也为零

D．同一导体的两端的电压增大几倍，通过它的电流也增大几倍，电压和电流的比值不变

2．一盏照明电灯，发光时的电流是0.11 A，工作电压是220 V，该电灯工作时灯丝的电阻为           Ω。

3.一段导体接在电压为9V的电源上时，通过导体的电流是1A，若将这段导体接在电压为3V的电源上时，这段导体的电阻是（　　）

A．9Ω   B．6Ω   C．3Ω      D．由9Ω变为3Ω

4.某同学在探究“电阻上的电流跟两端电压的关系”时，发现通过电阻a、b的电流随电压变化情况如图所示，则下列结论与图象相符的是（　　）

A．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大

B．电压相同时，阻值大的电阻通过的电流大

C．电流相同时，阻值小的电阻两端的电压大

D．两电阻阻值的关系是Rb＞Ra

5.某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图所示的一个图象．下列结论与图象相符的是（　　）

A．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大

B．电阻一定时，电压随着电流的增大而增大

C．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小

D．电压一定时，电阻随着电流的增大而减小

6.小刚用如图电路探究“电路中电流跟电阻的关系”．在此实验过程中，当他将图中10Ω电阻更换为5Ω后．为了探究上述问题，他应该采取的操作是（　　）

A．保持变阻器滑片不动

B．将变阻器滑片适当向左移动

C．将变阻器滑片适当向右移动

D．将电池个数增加

7.如图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1的阻值为20Ω．闭合开关S，电流表A1的示数为0.3A，电流表A2的示数为0.2A．求：
（1）电源电压U；
（2）电阻R2的阻值。