- 第十八章  电功率

- 18.1  电能 电功

【导学目标】

1、知道电能及其单位和单位的换算。

2、知道电能表的作用、读数方法、表上几个参数的意义。

3、知道电源和用电器工作过程中的能量转化情况。

4、知道电功及其计算公式。

【课堂导学】

一、电能

1、电能的产生:电能是由各种各样的发电厂和电池把           转化而来，如：发电机把

转化为       ；干电池把        转化为        ；太阳能电把         转化为        。

2、电能的利用：就是通过用电器把电能转化为          的能。如：电灯泡：电能转化为      ；电动机：电能转化为        ；电热器：电能转化为       ；

3、电能的单位：             、             。换算关系：1 kw.h =              J

电能表

220V 10(20)A   50Hz

h

kw

600revs/kwh

0 0 8 2 6

二、电能的计量

1、电能的计量仪器——电能表（如右图）。

2、电能表上几个参数的意义：

“220V”表示

。

“10（20）A”表示

。

“600revs/kw.h”表示                                                             。

3、电能的计量

(1)较大用电量的计量方法(如算一个月的用电量):

(2)较小用电量的计量方法(如算2分钟的用电量):

4、了解一度电的作用。

三、电功

1、电功的定义：

电流做功的过程其实就是电能转化为             能的过程，电流就做了多少的功就有多少电能转化为其它形式的能。

2、电流做功多少与            、              、                有关。

3、电功的单位与          的单位相同。

4、电功的公式：

其中W表示       ,单位是         ；U表示     ,单位是         ；I表示      ,单位是         ；t表示          ,单位是         ；

该公式可变形为：U=          ； I=           ；t=

【课堂练习】

1、安装在家庭电路中的电能表，测量的是（      ）

A 、电流         B、电压         C、 电能（电功）       D、电功率

4、0.2千瓦时=            焦耳     7200000J=              kw.h

2、若小明家电能表今天的读数是：3  6  4  2  5  ，一周后的读数是 3  6  8  2  5  ，则该周小明家用了          度电。

3、电能表上标有的“3000R/ kw.h”，物理意义是                                       ,这块电能表所测的某用电器工作一段时间内，它的表盘转了600转，那么该用电器在这段时间用电

度，合               J。

4、电流做功的过程中消耗电能，实际就是____能转化为____     能的过程；蓄电池充电是把___       _能转变成__           __能的过程。

5、电流在某段电路上所做的功等于这段电路两端的     与通过该电路中的      以及通电时间的乘积，可用公式W=____ _____   表示。电功的单位是__________。

6、晚上学习时与我们相伴的台灯正常工作时通过的电流是0.2A，如果我们学习了三个小时，台灯消耗了多少焦的电能？

【课后练习】

1、如果甲、乙、丙三位同学家的电能表上分别标出600 revs/kW·h、1200 revs/kW·h、1500 revs/kW·h.则这三位同学家

（1）用电器均消耗1度电的时候，电能表转过的圈数分别是多少？

（2）电能表均转一圈，消耗的电能分别是多少焦耳？

2、有一只灯泡接在220V的家庭电路中，发光10h ,消耗了1度电，问：这只灯泡工作时通过它的电流是多大？

3、R1＝6Ω、R2＝12Ω串联后接到12V的电源上，求：（1）R2两端的电压。（2）5min内电流通过R1所做的功。