- 18.2  电功率(一)

【导学目标】

1、知道电功率的定义、定义式、单位。

2、会用电功率的公式P=W/t进行简单的计算。

3、知道公式W=Pt统一单位的两种方式。

【课堂导学】

生活小发现:当家中只开一盏节能灯时，电能表的表盘转得很慢，而热得快热水时，电能表的表盘转得飞快。这是为什么呢？

一、电功率

1、物理意义：电功率是表示                           的物理量。用字母     表示。

2、单位是     ，简称      ，符号是     。更大的电功率单位是      ，符号是     。

换算：1kw=         w

3、说说你家的用电器的电功率分别是多少。

4、电功率的大小等于                                                           ，

5、计算公式是                  .

公式中符号的意义及单位：W-      -        P-      -         t-      -

二、“千瓦时”的来历

1、1千瓦时可以看作是

2、由此可知：用公式W=Pt计算时有两种统一单位的方法：

①统一到国际制单位上：P—             t—            W--

②统一到常用单位上：  P—             t—            W--

3、尝试把1kwh换算成J：

1kwh=1kw×1h=_____w×______s=__________ws=__________J

3、例题：某电冰箱的电功率是100W，每天平均工作5h，一个月用电多少电能？（按30天计算）

【课堂练习】

- 1．为了纪念在物理学中作出杰出贡献的科学家，有时会用他们的名字作为物理量的单位，其名字被用作“电功率”单位的是（ ）

- A．焦耳            B．欧姆           C．安培            D．瓦特

- 2．三峡工程举世瞩目，其水电站的年发电量在847亿千瓦时以上．“千瓦时”是下列哪种物理量的单位?（   ）

- A．时间           B． 电压         C． 电功率          D． 电功

11、电能表是用来测量和记录(        )

A．用电器消耗的电能             B．用电器消耗的电功率

C．用电器中电流做功的速度       D．电路中的电流

- 3、一家庭用的电能表的盘面上标有：“3000R/kwh”的字样，当只接一个用电器后，6min转盘转过30转，那么用电器的电功率是              。

- 4．某学校共有40个教室，每个教室里装着6盏40 W的日光灯．由于注意节约用电，平均每盏每天少开半小时，那么一个月（按30天）可节约电（   ）

- A．144度               B．145 度               C．146 度            D．147度

【课后练习】

- 5．MP4随身听以其独特的魅力成为年轻人的时尚，若某牌号MP4正常工作时的功率为0.5W，则连续播放60s，消耗的电能为_________J。它允许使用充电电池，则在电池充电过程中是将________能转化为化学能。

- 6．电功率是表示               的物理量，它是电流在   ________   时间内做的功．甲电动机在5s内做功15000J，它的功率是    ________   W，乙电动机在1s内做功800J，则    ___    电动机做功较快．

220V 10(20)A   50Hz

h

kw

600revs/kwh

0 0 8 2 6

7．下课后王老师去关闭微机房的总电闸时，发现如右下图所示的电能表转盘在缓慢地转动，他利用手表估测了一下，2min转盘转动了5R，那么2min内消耗了______J电能；经检查发现，原来机房内还有20台型号相同的电脑显示器处于待机状态．则一台电脑显示器的待机功率约为_____W．

- 8、下列说法中不正确的是       （  ）

- A．电流做功的过程是电能转化为其他形式能的过程

- B．做功多的电器消耗的电能多

- C．电功率大的用电器消耗的电能多

- D．电功率是表示电流做功的快慢

- 9．下列关于用电器作用的说法中，错误的是（     ）

- A．电灯是将电能转化为光能的装置

- B．电动机将电能转化为机械能

- C．电吹风将电能转化为热

- D．电熨斗将电能转化为热

- 18.2  电功率（2）

【导学目标】

1、理解额定电压与额定功率。

2、会用进行电功率公式的推导。

3、会根据额定电压和额定电功率求电阻。

【课堂导学】

为什么会这样捏？

将一个标有“PZ220V 100W”和一个标有“PZ220V 25W ”的电灯泡串联后接入家庭电路中，猜一猜谁更亮一些？

三、额定功率

1、                           叫做额定电压，一般认为是用电器能承受的最高电压。

叫做额定功率

2、电灯泡上标着“PZ220V 25W”字样，其中PZ是                                 ，

220 V是指                             ， 25 W是指                                  。

3、当实际电压等于额定电压时，实际功率才等于额定功率，当实际电压小于额定电压时，实际功率      额定功率，当实际电压大于额定电压时，实际功率     额定功率。

四、电功率的测量

1、由P=W/t和W=Uit，得    P =

式中各字母的含义及单位：

I-         -        U-         -        P-         -

2、结合欧姆定律公式，你还能推导出哪些公式？

P=               =                  =

R=                    （利用额定电压和额定电功率求电阻）

例题：请分别求出标有“PZ220V 100W”和“PZ220V 25W ”的电灯泡的电阻，当它们串联后接入家庭电路中时各自的电功率又分别是多少？

【课堂练习】

1、一只标有“220V，3A，2000r/（kW·h）”的电能表，最多能接“220V，25W”的电灯_______盏。若单独使用电器时，20min内表盘转动200圈，则该用电器的功率为_______W。

- 2、若电阻R1和R2串联在电路中，已知R1=3R2，那么在相同的时间内，电流通过R1和R2所做的功之比是（     ）

- A、1:3　              B、3:1　            C、1:9　　          D、9:1

3、若把标有“220V  100W”字样的灯泡接到110V的电路里，则(       )

A．灯泡正常发光               B．灯泡的实际功率为50W

C．灯泡的实际功率为25W        D．通过灯泡的电流是正常发光时的一半

4、一个“220V  800W”的电炉，正常工作时的电阻丝的电阻有多大？

【课后反思】

- 5、将标有“6V 3W”和“6V 2W”字样的两个小灯泡L1与L2并联在6V的电源上，则下列说法错误的是（    ）

- A、3W的小灯泡正常发光
　　B、2W的小灯泡没有3W的小灯泡亮
　　C、两只小灯泡都能正常发光
　　D、两只小灯泡都不能正常发光

- 6、把下列四盏灯分别接到6V蓄电池上，其中最亮的灯（     ）是
　　A、6V、12W　        B、12V、24W　　    C、9V、12W　      D、6V、24W
    7、两个定值电阻R1和R2，将其串联后接到电路中，总功率为P1；将其并联后接到原电路中，总功率为P2。两功率相比较，则（     ）
　　A、P1=P2　           B、P1>P2　           C、P1<P2　          D、无法判断

- 8、电灯L1与L2的额定电压相同，并联在电路中时，L1比L2亮，那么（     ）

- A、L1的额定功率比L2的大　　           B、L1的电阻大于L2的电阻
　　C、L1两端的电压大于L2两端的电压　　   D、通过L2的电流大于通过L1的电流

- 9、两个灯泡L1与L2，L1标有“6V 3W”字样，而L2没有标记。测得L2的阻值为6Ω，把它们串联起来接入某一电路时，它们均能正常发光，那么该电路两端的电压和L2的额定功率分别为（     ）
　　A、12V　 3W　　     B、12V　 1.5W　   　C、9V　 3W    　　D、9V　 1.5W

- 10、有的公共场所不易更换灯泡，为延长灯泡的寿命，而将两只相同功率的低瓦灯泡，串联在家庭电路上，但这两盏灯的亮度与接其中一盏时相比较（     ）
　　A、更亮些　 B、要暗些　 C、一样亮　 D、无法确定

11、将分别标有“8V  4W”、“4V  2W”字样的灯L1、L2串联使用。当灯L1正常发光时，灯L2会（    ）

A、生正常发光      B、比正常发光暗     C、比正常发光亮      D、以上三种情况均有可能

12、一小灯泡灯上标有“6V 3W“字样，将它接在3V的电压下工作时，它的实际功率是多大？