- 18.3  测量小灯泡的电功率

【导学目标】

1、会用电流表和电压表测量小灯泡的电功率.

2、认识小灯泡电功率与电压、电流的变化规律；

3、理解额定功率与实际功率.

【课堂导学】

1、伏安法测电功率

(1)实验原理：

(2)需要测量的物理量:

(3)实验器材：

(4)器材的作用分别是：

电压表：

电流表：

滑动变阻器：

(5)实验电路

-

0

5

10

15

0

3

2

1

v

3

15

A

0

1

2

3

0

0.6

0.4

0.2

06

3

按左边的电路画出电路图

(6)实验步骤

①按电路图将电路连接好。连接电路时开关应处于         状态，闭合开关前滑动变阻器的滑片应滑到                         的位置。

②检查电路无误后闭合开关开始实验。

③滑动滑片，使小灯泡两端的电压略小于额定电压，记录电压表和电流表的读数，并观察记录小灯泡的亮度；

④滑动滑片，使小灯泡两端的电压等于额定电压，记录电压表和电流表的读数，并观察记录小灯泡的亮度；

⑤滑动滑片，使小灯泡两端的电压略大于额定电压，记录电压表和电流表的读数，并观察记录小灯泡的亮度；

⑥断开开关，结束实验。

(7)将实验数据记录在下表

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电功率P/W | 灯泡的亮度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

(8)分析论证： 当U实〉U额时，   P实   P额；

当U实〈U额时，  P实   P额；

当U实= U额时，  P实   P额。

2、实验过程中能将电压调到比1.2U额更高吗？最后需要求电功率的平均值吗？

【课堂小结】

【课堂练习】

1．我们发现“测量小灯泡的电功率”的实验电路图与                    的实验电路图相似，实验过程也很相似。

2．实验时发现，当小灯泡两端的电压改变时，小灯泡的         、         和亮度也发生了改变，所以小灯泡的亮度不是由             决定而是由它的            决定（选填“额定功率”或“实际功率”）。

【课后练习】

3．在“测定小灯泡的功率”的实验中，电源是6V的蓄电池，小灯泡铭牌上标有“3.8V”字样，其额定功率约为1W。

（1）请在图中的圆圈内正确填入电表符号，使实验电路图完整。

（2）根据电路图连接实物图。

（3）本实验若用干电池作为电源，至少应             联           节新的干电池。

＋

－

（4）若滑片向右移动时，发现小灯泡变暗，但电压表示数却变大，则出现该现象的原因可能是                                                           。

（5）小华通过实验得到的实验数据如下表。请你帮助小华计算完成表格中的空格并分析实验数据回答以下问题。

| 实验次数 | 电压表示数U/A | 电流表示数I/A | 电功率P/W | 小灯泡亮度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0.22 |  | 较亮 |
| 2 | 3.8 | 0.26 |  | 正常发光 |
| 3 | 4.5 | 0.3 |  | 很亮 |

①该小灯泡的额定电流是          A，额定功率是           w。

②实验中，把小灯泡两端电压从3V调到3.8V时，滑动变阻器的滑片应向       端移动(就上面的电路图而言,选填“左”或“右”)，眼睛要盯住           表的指针看；

③为顺利完成实验，应选               滑动变阻器。（甲滑动变阻器规格为“8Ω 1A”、 乙滑动变阻器规格为“15Ω 0.5A”）；

④小灯泡的电功率与其亮度之间的关系是                                     ；

⑤通过计算分析发现，小灯泡的电阻在变大，原因是                                 。

（6）某同学发现电压表大量程（0～15V）坏了，小量程（0～3V）还可用，利用原有器材如何实验，请设计电路图，并简单描述实验过程。

实验过程：