九年级物理月考测试卷2013.12

一、选择题（每题2分，共36分）

1．电能表是家庭电路中测量下列哪个物理量的仪表

班级          姓名          考场         考号

A．电功率           B．电能          C．电阻          D．电压

2.有甲、乙两盏电灯，甲灯上标有“36V 60W”，乙灯上标有“220V 60W”，当它们分别在其额定电压下工作发光时，其亮度是

A．乙灯比甲灯更亮		     B．甲灯比乙灯更亮

C．两盏灯一样亮			 D．无法判定哪盏灯更亮

3.小刚利用电能表测某家用电器的电功率．当电路中只有这个用电器工作时，测得在15min

内，消耗电能0.3 KW·h，这个用电器可能是

A．空调器           B．电冰箱           C．电视机         D．收音机

4．如果电视机、电烙铁和电风扇上都标有“220V，60W”的字样，它们都在额定电压下工作相同时间，则三个用电器产生的热量是

A、电烙铁最多　　B、电视机最多　　C、电风扇最多　　D、一样多

5. 两个电阻R1和R2，且R1＜R2，把它们接到同一电源上，要使相同时间内产生的热量最多，就应该（　　）

|  | A． | 只用R1 | B． | 只用R2 | C． | R1和R2串联 | D． | R1和R2并联 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.一个标有“4V 2W”字样的灯泡，两端加2V电压时，不考虑温度对它电阻的影响，则

A、此时灯泡中电流为0.5安        B此时灯泡中电流为1安

C、此时灯泡的实际功率为0.5瓦        D、此时灯泡的实际功率为1瓦

7. 单位时间内甲电炉产生的热量比乙电炉产生的热量多，可以断定

A、甲电炉比乙电路电阻大              B、甲电炉的电压比乙电炉的电压大

C、甲电炉比乙电炉的额定功率大        D、甲电炉比乙电炉的实际功率大

8. 1千瓦时可供“PZ 220-40W”的灯泡正常工作

A、25小时          B、40小时       C、5.5小时       D、0.025小时

9.两只灯泡串联在电路中，其中一只灯亮，另一只不亮，原因可能是

A．两只灯泡相比较，流过不亮的灯泡的电流较小      B．不亮的灯泡的灯丝断了

C．两只灯泡相比较，亮的灯泡电阻太小      D．两只灯泡相比较，不亮的灯泡电阻太小

10．把标有“6v 6W”的L1灯和标有“6V 3W”的L2灯串联，接在6V的电源上，则（       ）

A、两灯一样亮     B、L1比L2亮     C、L1比L2暗       D、两灯都能正常发光

11．家用电能表的盘面上，标有3000R/kwh的字样，当接入一个用电器正常工作时，1min内电能表的转盘转了15转，则该电器消耗的实际功率是                  （       ）

A、5W       B、500W         C、300W        D、3KW

12．如右图所示，将两只额定电压相同的灯泡L1、L2串联在电路中，闭合开关S后，发现灯泡L1较亮，灯泡L2较暗，此现象说明

A．灯泡L1的阻值大于灯泡L2的阻值

B．灯泡L1的额定功率大于灯泡L2的额定功率

C．灯泡L1两端的电压小于灯炮L2两端的电压

D．通过灯泡L1的电流大于通过灯炮L2的电流

13．用电器R1和R2上都标有“6V”字样，它们的电流随电压变化关系如右图所示。若把R1和R2串联在电源电压为6V的电路中工作，则用电器R2的实际功率是                    
 A.1.8W	       B.0.2W

C.0.4W     	D.0.6W

14．右图是一种恒温式电烙铁的电路图，在不用电烙铁焊按时，断开开关S，使它处于保温状态；需要焊接时，闭合开关S就能很快达到焊接温度．若电烙铁的规格是“220V  40W”，且R′=R．则保温时电路消耗的总功率为

A．20W		      B．40W			C．60W		   D．80W

15．右图所示电路中，电源电压为30V,定值电阻为30Ω，滑动变阻器标有"60Ω，1.5A"字样，在该电路正常使用的情况下，则

班级          姓名          考场         考号

A．电路消耗的最大功率为75W       B.电流表的最大示数为1.5 A

C．滑动变阻器消耗的最小功率为45W

D.电路总电阻的变化范围为0Ω～20Ω

16.标有“6V  1.5W”的小灯泡，通过它的电流随电压变化的关系如图3所示。若把这样的两只灯泡串联接在8V的电源上，则此时每只灯泡的电阻及功率为：

A.24Ω   0.67W      B.24Ω   0.8W

C.20Ω  0.96W       D.20Ω  0.8W

17．如图4所示电路，电源电压保持不变，闭合开关后，滑动变阻器滑片从左向右移动的过程中，下列说法正确的是

A．电流表示数逐渐变大        B．电压表示数逐渐变小

C．电灯的亮度逐渐增强        D．电路总功率逐渐变大

18．.额定电压相同的甲、乙两盏电灯，其额定功率之比为5：3，如果将它们串联接入电压与额定电压相同的电路中，下列叙述正确的是

A．两灯实际消耗功率之比为5:3          B．两灯都能正常发光

C．两灯实际通过电流之比为3:5          D．两灯实际电压之比为3:5

二、填空题（每空1分，共30分）

19.电流做功的过程，实际上是＿＿＿＿能转化为＿＿＿＿能的过程。电流通过电灯做功时，＿＿＿＿能转化为＿   ＿和 ＿ ＿能；电流通过电动机时，＿＿＿能转化为＿＿＿＿能。

20.将一个标有“36V  18W”的灯泡接入电路中，测得通过灯泡的电流是0.4安，那么灯泡的实际功率＿＿＿＿。

21. 2007年5月，重庆开县某小学遭雷击造成多人伤亡的重大安全事故。如果某次闪电的能量为4×109J，则这次闪电释放的电能可供100W的灯泡持续工作_______s（设灯泡寿命足够长）；若这次闪电持续的时间为0．1s，则它的功率为_______W。

22．电炉丝和铜导线串联接在电路中，通电后，电炉丝热的发红而铜导线却不怎么热，这是因为电炉丝和铜导线中的       相等，但是电炉丝比铜导线的       大，消耗的电功率多的缘故.

23．某导体两端加2V电压时，通过的电流为0．5A，则这段导体的电阻为_______Ω．要使通过该导体的电流变为1A，应在该导体两端加_______V电压．当该导体两端的电压为3V时，该导体所消耗的电功率为_______W．

24．如下图所示．是某研究性学习小组利用"220V 60W”的灯泡L1和"220V 15w”的灯泡L2所设计的四个电路图。当把它们分别接人同一家庭电路中时，其中有一个电路消耗的功率最大，它消耗的最大功率为_______ W，消耗功率最小的电路图是_______。

25．将标有“3V  1.5W”字样的小灯泡L1与额定电压为6V的小灯泡L2并联接在电源上, L1正常发光, L2较暗,此时干路中的总电流为1.1A.。L1正常发光时通过的电流为___________A; L2的电阻值为________Ω若将L1、L2串联到另一可调的电源上, L2的最大功率为_________W

26．图6(甲)所示的电路中，用电器R1上标有“6V 3W”的字样，当开关S1、S2同时闭合时，电流表示数为0．5A，则电压表测      两端的电压，其示数为      V．再将开关S2断开，电流表示数变为0．3A，则R1的实际功率为      W．图6(乙)描绘了导体a和b的I—U图象，分析可知R2的图象与      的相同．

27．有一种亮度可以调节的小台灯，其电路如图8甲。电源电压为24Ⅴ，灯泡L的额定电压

班级          姓名          考场         考号

为24Ⅴ，通过灯泡L的电流跟其两端电压的关系如图8乙。当灯泡正常发光时，灯丝的电阻为      Ω。调节滑动变阻器R，使灯泡的实际功率为3.6W时，灯泡两端的电压是     Ⅴ，滑动变阻器R连人电路的阻值是        Ω。

28．小王家中的电能表如图7所示，从表盘信息可知，他家接入的用电器总功率不能超过			w。当家里只有电磁炉工作时，电能表在1min内转90转，则电磁炉在lmin内消耗的电能为      J。此微波炉的实际功率           。

三、实验题（共18分）

29. ．小强做测定“小灯泡的电功率”实验时，所用器材有电压为6V的电源，额定电压为2.5V的小灯泡，以及符合实验要求的滑动变阻器、电表、开关和导线。图9是小强没有连接完的实物电路。

（1）请你用笔画线代替导线，帮小强将实物电路连接完整；

（2）小强连好电路闭合开关，移动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，但电压表有示数，电流表无示数，则故障的原因可能是                            （写出一种即可）；

（3）小强排除故障后闭合开关，移动滑片P到某处，电压表的示数为2.2V，要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向      端滑动（选填“左”或“右”）；

U /V

I /A

0

1

2

3

4

0.1

0.2

0.3

0.4

P

V

3

15

A

0.6

3

+

图10

图9

图7

甲

乙

铜丝

镍铬合金丝

煤油

（4）小强通过移动滑片P,分别记下了多组对应的电压表和电流表的读数,并绘制成了图10所示的U－I图像。根据U－I图像提供的信息，可计算出小灯泡的额定功率是  ___  W，当加在小灯泡两端的电压为1.5V时,小灯泡的电阻是_______Ω。

30.小明要用图7所示的实验器材探究电压一定时，电流热效应与电阻的关系。其中瓶内电阻丝的长度、粗细都相同。

(1)请你用笔画线代替导线，帮他把电路连接完整。

(2)电流产生热量的多少不易直接测量。因此，在这个实验中是通过           显示电流产生热量的多少的。

(3)在这个实验中，除了控制电压一定外，还要控制的量有                        。

(4)在这个实验中，若两个电阻丝的通电时间相同，则        瓶内温度计的示数升高的多。

四、计算题（共16分）

31．一种有冷风和热风两个档位的电吹风，其电路如图所示，铭牌上的主要参数如下表。

（1）电吹风正常工作时，通过电动机的电流是多少？

（2）电热丝正常工作时的电阻多大？

（3）电吹风在热风档正常工作1min，电吹风消耗的电能是多少？

（结果保留一位小数）

| 电热吹风机 |  |
| --- | --- |
| 额定电压／V | 220 |
| 电热丝功率／W | 480 |
| 电动机功率／W | 40 |

甲

32．两电阻a、 b各自的电流与两端电压的关系图线如图甲所示，

（1）电阻a的阻值多大？

（2）如果把a、b两个电阻串联接成如图乙所示的电路时，电流表的示数为0.2A. 　求：

①电阻b的电功率．

②电阻a、b在lmin内

消耗的电能之和．

1选择

BCAAD    CDADC   CABAA     DBD