电流和电路

1．(2013年宜昌)如图417所示是一个便携式充电器正在给手机电池充电，在充电过程中，该手机电池相当于电路中的(　　)

图417

A．电源                         B．开关

C．导线                         D．用电器

2．(2013年揭阳)下列用品中，通常情况下属于导体的是(　　)

A．金属勺　   B．塑料盆  C．玻璃杯　  D．干木棒

3．(2011年湛江)中考期间某考场保密室有两把不同的钥匙，分别由两名保密工作人员保管，只有当两把钥匙都插入钥匙孔(相当于闭合开关)时，电动门才会打开，单独使用某一把钥匙不能使门打开．下列图中符合要求的电路是(　　)

A　　　　　　 　　 B　　　　　 　 　　　C　　　 　　　 　　　D

4．如图418所示，粗心的小强把电流表并联在灯泡L1两端了，此时如果闭合开关，将会发生(　　)

图418

A．电源短路

B．电流表损坏

C．L1不亮

D．L2灯丝烧断

5．(2012年宁波)下列电路图中，开关S闭合后，两个电阻并联的是(　　)

A　 　　　　　　 　　 B　　　　 　 　 　　C　　　 　　 　　　　D

6．两只不一样的灯泡串联在同一电源上，有一只灯泡发出了很强的光，而另一只灯泡却发出较暗的光，则下列说法中正确的是(　　)

A．发光强的灯泡中的电流大      B．发光暗的灯泡中的电流大

C．两灯中的电流一样大          D．无法确定

7．下列四个电路中，电流表能测量通过灯L1的电流的是(　　)

8．(2013年常州)如图419所示的电路，电源电压不变，开关S闭合后，当S1由断开变为闭合时，则(　　)

A．A1示数变大，A2示数不变  B．A1示数变大，A2示数变大

C．A1示数不变，A2示数不变  D．A1示数不变，A2示数变小

图419                图4110

9．某同学用电流表测电流时，电流表指针位置如图4110所示，则电流值可能是(　　)

A．2.6 A或0.46 A  B．2.06 A或0.52 A

C．2.6 A或0.52 A  D．2.06 A或0.46 A

10．避雷针尖端不断向空中释放电子，这时避雷针中(　　)

A．没有电子                    B．电流从尖端流向地面

C．电流从地面流向尖端          D．电流方向无法确定

11．我们在考试时许多学科要用到2B铅笔填涂机读卡，电脑可以直接读取机读卡上的答案，是因为2B铅笔中的石墨是______(填“导体”或“绝缘体”)，若使用了不合格的2B铅笔，由于铅笔芯的导电性变____(填“强”或“弱”)，这样可能使电脑无法识别．

12．将两个灯泡串联接入电路中时，发现一个比较亮，一个比较暗．如果通过较暗电灯的电流大小是0.3 A，那么通过较亮电灯的电流______(填“大于”“等于”或“小于”)0.3 A.

13．如图4111所示的电路中，开关S闭合，通过L1与L2的电流之比为3∶7，则A1与A2的示数之比为__________．

图4111　     　　　　　　　　图4112

14．如图4112所示的电路中，若两灯组成串联电路，需要________端和________端连接；若两灯组成并联电路，需要________端和________端、________端和________端连接．

15．(2012年广州)根据图4113所示的电路，在虚线框内画出对应的电路图．

图4113

16．某品牌的微型电脑吸尘器有两个开关，开关S1控制照明灯L和吸尘电动机M，开关S2只控制吸尘电动机M.下列电路图符合要求的是(　　)

A             B              C             D

17．如图4114所示的是一次实验时电流表指针的偏转情况，王强对此作出了四种结论，其中错误的是(　　)

图4114

A．若使用“－”和“3”两个接线柱接入电路，则指针所对的示数为2.3 A

B．若使用“－”和“0.6”两个接线柱接入电路，则指针所对的示数为0.46 A

C．若原来使用“－”和“3”两个接线柱接入电路，而后使用“－”和“0.6”两个接线柱接入电路，则指针所对的示数不会改变

D．电流从电流表的“－”接线柱流出

18．如图4115甲所示的电路，当开关S闭合后，电流表的指针偏转如图乙所示，其中a电流表测量的是通过______(填“L1”或“L2”)的电流，b电流表的读数应为______A.

图4115

19．如图4116所示，要使L1、L2和L3串联，应使S1________，S2________，S3________；要使L1、L2和L3并联，应使S1________，S2________，S3________.

图4116           图4117

20．某引爆装置如图4117所示，起爆前定时开关S是闭合的，当设定的起爆时间一到，定时开关S就会自动断开，为使引爆装置停止工作，应在________(填“a”或“b”)处剪断导线，拆除前起爆器上________(填“有”或“没有”)电流通过．

电流和电路

1．D　2.A　3.A　4.C　5.C　6.C　7.D

8．A　解析：本题考查并联电路电流特点．由图可知，两电阻并联，电流表A1测干路电流，A2测通过R2的电流．开关S闭合后，当S1断开时，电路中只有R2，两电流表示数相同，为通过R2的电流；当S1变为闭合时，电流表A1测量干路电流，其数值要增加通过电阻R1的电流，因而增大，但A2测量的仍是通过R2的电流，示数不变．

9．C

10．B　解析：在金属导体中，电流的方向与电子定向移动的方向是相反的．

11．导体　弱

12．等于

13．7∶10

14．A　D　C　D　A　B

15．如图D16所示．

图

D16

16．B　17.C

18．L1　1.2

19．断开　断开　闭合　闭合　闭合　闭合

20．a　没有