北师大版12.3《串、并联电路中的电阻关系》教学设计

课前准备

一、新课标学习要求

1.知识与技能

知道串联电路等效电阻与各电阻的关系.

知道并联电路等效电阻与各电阻的关系.

2.过程与方法

推导出串联电路等效电阻计算公式.

推导出并联电路等效电阻计算公式..

3.情感、态度与价值观

从已知的科学规律出发，通过数学公式的逻辑推导获得新的科学知识的过程中，发展学生对科学的探索兴趣，培养学生的创新意识、独立思考的科学态度.

二、整体感知

1.串联电路的等效电阻：R=R1+R2+……+Rn

2.并联电路的等效电阻：

教材知识全解

一、串联电路的等效电阻

1.串联电路的等效电阻

假设有一个电阻可以代替串联的电阻而不影响电路的效果，我们就称这个电阻是串联电路的等效电阻.等效电阻与串联各个电阻的关系可以利用欧姆定律求得.

说明

（1）不影响电路的效果是指在电源电压不变时，其输出的电流也不变.

（2）等效电阻也叫总电阻.

2.串联电路中的电阻关系

在图12-3-1中，两个串联导体的电阻值分别为R1和R2，设等效电阻的电阻值为R.R1、R2两端的电压分别为U1和U2，串联部分两端的电压为U.通过R1、R2的电流分别为I1、I2.由欧姆定律可知，

U=IR，U1=I1R1，U2=I2R2.

从串联电路总电压与分段电压的关系：U=U1+U2，得IR=I1R1+I2R2.

因串联电路中的电流处处相等，即I=I1=I2，所以

R=R1+R2.

对于多个电阻（R1、R2、R3……Rn）串联，同样可以得到

R=R1+R2+R3+…+Rn.

这表明，串联电路的等效电阻等于各串联导体的电阻之和.

注意

（1）把几个导体串联起来，相当于增加了导体的长度，其总电阻一定比任何一个导体的电阻大.

（2）由R=R1+R2+…+Rn可推出，n个阻值均为R0的电阻串联，其总电阻为R=nR0.

（3）根据欧姆定律和串联电路的电流特点.不难推出，这说明：串联电路中，电压的分配与电阻成正比.

二、并联电路的等效电阻

1.并联电路的等效电阻

假设有一个电阻可以代替并联的电阻而又不影响电路的效果，我们就称这电阻是并联电路的等效电阻.等效电阻与并联各个电阻的关系可以利用欧姆定律求得.

说明

（1）不影响电路的效果是指在电源电压不变时，其输出的电流也不变.

（2）等效电阻也叫总电阻.

2.并联电路中的电阻关系

推导：设各支路的电阻分别为R1和R2，并联电路的等效电阻为R.通过R1和R2的电流分别为I1和I2，并联电路的总电流为I（如图12-3-2）.那么，由欧姆定律可知：

又因为并联电路的总电流等于各支路的电流之和，即

I=I1+I2.

所以=

约去U得：

对于多个电阻（R1、R2、R3、Rn）并联，同理可以得到：

这表明并联电路的等效电阻的倒数，等于各并联导体的电阻的倒数之和.

说明

（1）把n个导体并联起来，相当于增加了导体的横截面积，其总电阻比每一个导体电阻都要小.

典型例题精析

题型Ⅰ  面向全体  双基巩固

例1 如图12-3-3所示，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，则(    )

A.电流表示数变大，电压表示数变小  B.电流表示数变小，电压表示数变大

C.电流表示数变大，电压表示数不变  D.电流表示数变小，电压表示数不变

题型Ⅱ  生活·物理·社会

例3  两根镍铬金属丝的长度关系是l1＞l2，把它们串联后接入电路，则通过它们的电流和它们两端的电压分别满足(    )

A.I1＞I2，U1＜U2      B.I1＜I2，U1＞U2

C.I1=I2，U1＞U2      D.I1=I2，电压关系不定

分析：虽然两根镍铬金属丝的材料和长度知道了，但横截面积关系未知，所以它们的电阻关系未知，串联后电压的分配关系无法确定，但因是串联，电流相等.

答案：D

例4  有一只弧光灯，正常工作电流为5A，电阻力8Ω，要把它接入电压为110V的电路中，需要串联一个多大的电阻，弧光灯才能正常工作？

分析：先根据题意画电路图，并标出已知量和未知量的符号，如图12-3-5所示.为了防止差错，习惯上在物理量代表符号的右下角加角标，分别表示与各导体的对应量，如电阻R1的电压、电流分别为U1、I1，电阻R2的电压、电流分别为U2、I2，总电阻、总电压、总电流分别为R、U、I.并且这九个量中一般知道三个量就可以求出另外六个量.此题根据题目所给条件，欲求电阻R2，可从欧姆定律的变形出发，先求出R1两端的电压U1，再根据串联电路的关系，求出电阻R2两端的电压U2，最后利用欧姆定律变形公式求出R2；也可以从串联电路总电阻出发，先求出整个电路中的总电阻R，然后利用串联电路特点求出R2；也可以根据串联电路分压关系求出R2.

解法一：根据欧姆定律：U1=IR1=5A×8Ω=40V

∵R1与R2是串联在电路中

∴U2=U-U1=110V-40V=70V

又根据欧姆定律可求出需要串联的电阻R2为：

R2=U2/I=70V/5A=14Ω

答案：需要串联一个14Ω的电阻，弧光灯才能正常工作.

课后小结

一、知识梳理

二、方法规律总结

怎样进行简单电路的计算？

串、并联电路属于简单的电路.在解题中要注意以下几点：

（1）先根据题意画电路图，并在电路图上标明已知量的符号、数值和未知量的符号，便于分析.

（2）利用电路的符号和欧姆定律解题时，特别要重视“对应”关系.也就是说，运用欧姆定律应是“同一导体”，并且“同一时间”上的U、R和I.

（3）如果题目给出的是两个物理过程，要注意分析两个过程之间的联系（如电路的总电压不变）.必要时可分别画出两个过程的电路图，分步加以解决.

三、思维误区

在本节出现的易错点有：

进行电路的分析和计算时，由于电路图的认识错误，容易出现分析和计算上的错误.

例  如图12-3-16所示，已知电阻R1∶R2=2∶1，已知R1=6Ω.闭合开关S后，电路中的总电阻是     Ω.电流表A1、A2的示数之比是     .加在两个电阻两端电压之比是      .

答案：2   2∶3  1∶1

课本“作业”答案

课本第83页

1.50   8   2.5  串  60  并

3.分析：并联电路中，等效电阻比每一个并联导体的电阻都小，一个1Ω的电阻与一个100Ω的电阻并联，其等效电阻一定小于1Ω.

答案：D