| 科目 |  | 物理 | 课题 | 第二节 电功率 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主备人 |  |  | 审核人 |  | 课型 | 新授课 | 学案 编号 |  |  |
| 学 习 目 标 | 1、知道电功率的物理意义，定义和单位。 2、理解电功率和电压、电流之间的关系，并能进行简单计算。 3、能理解和区分用电器的额定功率和实际功率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点：理解电功率和电压、电流之间的关系，并能进行简单计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 难点：能理解和区分用电器的额定功率和实际功率，并能进行简单计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学点一：电功率 分别打开教室的两盏灯和多盏灯，比较发现电能表铝盘走的快慢不一样， 表明：用电器消耗电能的快慢不一样。 电功率: 1. 在物理学中，电功率是表示 的物理量，用字母 表示。 2.电功率的定义是电流在 消耗的电能，由电功率的定义可得其定义公式为P=W/t, 其中W代表 ，国际单位是 ，t代表 ，国际单位是 ，P代表 ，国际单位是 。该公式变形之后可以计算电功W=_______。 更大的电功率单位是 ，符号是 。更小的电功率单位是 ，符号是 。 换算：1kw= w 1mw= w 3.计算电功率的基本公式： ；由欧姆定律推导出的有 。 对于纯电阻电路： 串联电路中：I1:I2= U1:U2= W1:W2= P1:P2= 并联电路中：I1:I2= U1:U2= W1:W2= P1:P2= 4.额定电压是用电器 的电压，额定功率是用电器在 消耗功率。用电器在使用时实际加在两端的电压叫 ，用电器在实际电压下工作是消耗的电功率叫 。 5.了解常见家用电器的电功率。 学点二：“千瓦时”的来历 1、1千瓦时是 2、结合公式P=W/t推导千瓦时与焦耳换算关系的由来。 因为：1kW= W；1h= s 所以：1kW·h=1 kW×1h = = J。 在公式W=Pt中，如果功的单位是kw.h，那么P和t的单位分别 是 和 ；如果功的单位是焦耳，那么P和t的单位分别是 和 。 例题：某电视机的电功率是250W，每天使用3h，10天用电多少千瓦时？合多少焦耳？ 学点三：额定功率、实际功率 1、 叫做额定电压，一般认为是用电器能承受的最高电压。 叫做额定功率 2、电灯泡上标着“PZ220 25”字样，其中PZ是 ，220是指 ， 25是指 。 3、当实际电压等于额定电压时，实际功率才等于额定功率，灯泡正常 当实际电压小于额定电压时，实际功率 额定功率，灯泡亮度较 ；当实际电压大于额定电压时，实际功率 额定功率，灯泡亮度较 。 4、一个用电器有多少个额定电压和额定功率？实际电压与实际功率呢？ 例题：将一只标有12V,6W字样的灯泡接在6V的电源上，求它的实际功率？（灯丝的电阻不随温度的变化而变化） 方法归纳：先利用公式 求 ，再利用 求实际功率。 随堂练习：一小灯泡灯上标有“6V 3W“字样，将它接在3V的电压下工作时，它的实际功率是多大？ 【巩固练习】 1.一个灯泡的电阻为484Ω，接到照明电路中，通过这个灯泡的电流是___ A通电 lh，这个灯泡消耗了_ ___ J的电能。 2.一只灯泡标有“36V，40W”的字样，这说明灯泡的 是36伏，灯泡的 是40瓦。 3．将标有“220V，750W”的微波炉接在电压为220伏的电路上，正常工作时，通过它的电流是___ _安，它的电阻是___ _欧，这个微波2分钟共消耗的电能是__ __焦。 4.一台电焊机正常工作半小时共消耗了1.5kW·h的电能，那么这台电焊机的电功率为___ _W。 5.某照明灯额定电压是36V，正常发光时灯丝电阻为24Ω，则照明灯的额定电流是 A.如果电源电压是48V，为使照明灯正常发光，可以在电路中串联一个 Ω的电阻。 6.标有“36V 12W”的A灯和“36V 18W”的B灯，电阻大的是 灯，若将它们串联在36伏的电路上， 灯较亮些。 7．一只标有“3.8V 0.3A”的小灯泡，若加在两端的电压是1.9伏，则灯泡的额定功率是 瓦，实际功率是 瓦。（假设灯丝电阻不变） 8.以下各单位中不是电功率单位的是（ ） A．千瓦时 B．焦／秒 C．瓦特 D．伏特•安培 9.日常生活中所说的1度电的“度”是下列哪个物理量的单位 （ ） A．电功 B．电功率 C．电流 D．电压 10.关于电功和电功率的说法，正确的是：（ ） A.消耗电能越多，功率越大; B.消耗同样的电能，用的时间越长，功率越大; C.用电时间越短，功率越大; D.相同时间内，消耗电能越多，功率越大. 11.某牌子29寸的电视机的额定功率是140W，它表示( ) A．电流在1s内消耗电能是140W B．有140J的电能转化为机械能 C．1h内消耗的电能是140kW·h D．1 s内消耗的电能是140J 12.额定功率为1.5kW的家用电器，可能是下列的（ ） A. 空调机 B. 照明灯 C. 电冰箱 D. 电风扇 13.标有“6V 6W”、“6V 3W”的灯L1和L2，串联接在某电源上。设灯丝电阻不变，则（ ） A．通过灯L1、L2的电流之比为2:1 B．灯L1、L2的实际功率之比为1:2 C．两灯电压之比为2:1 D．两灯电功之比为1:3 14. R1＞R2两条电阻线串联，接入同一电路，R1、R2消耗的功率分别为为P1、P2，则( ) A．I1=I2 P1=P2 B．I1=I2 P1＞P2 C．U1=U2 P1＞P2 D．U1＞U2 P1=P2 15.两条电热丝,R1:R2=1:2,通过它们的电流强度之比I1:I2=2:3,则两条电热丝的发热功率之P1:P2= ( ) A．1:3 B．3:1 C．2:9 D．9:2 16．把标有“PZ220V 100W”的甲灯和“PZ220V 15W”的乙灯相比较，下列说法中正确的是（ ） A.甲灯丝较细，正常发光的电流较小 B.甲灯丝较粗，正常发光的电流较大 C.乙灯丝较细，正常发光的电流较大 D.乙灯丝较粗，正常发光的电流较小 17.小明利用电能表测某家用电器的电功率。当电路中只有这个用电器工作时，测得在15min内，消耗电能0.2KW·h，这个用电器可能是( ) A、电饭煲 B、电冰箱 C、电视机 D、收音机 18、一只标有“PZ220—100”字样的灯泡，正常工作100小时，用几度电？1千瓦时的电可供标有“PZ220—40”字的灯泡正常工作几小时？ 19.甲灯标有“6V 6W”字，乙灯标有“6V 3W”的字样，若将两灯串连接在6V的电压下工作，哪个 灯更亮？若将两灯并联接在同样的电路中，哪个灯更亮？为什么？通过计算分析。 小结：灯泡的亮度由 决定。串联电路中选择公式 , 比较亮度，并联电路中选择公式 , 比较亮度。 20.有一只标有“PZ220V 40W”的小灯泡,接在220V家庭电路中,求: (1)灯泡正常工作时的电阻; (2)灯泡正常工作时通过的电流; (3)1KWh电可供此灯泡正常工作多长时间? (4)若实际电压是200V,则灯泡的实际功率是多少?灯泡发光情况如何? 【反思小结】 这节课你都学到了什么？ |  |  |  |  |  |  |  | 备注（教师复备栏及学生笔记） |  |