第2课时 欧姆定律的简单计算

【基础训练】

1．如图所示，电源电压为6V，R1＝4 Ω，闭合开关S后，电压表读数为2V，则电流表的示数为_______A，电阻R2的阻值为_______Ω。

2．灯泡L1、L2并联后接在电源两端，电源电压为6V。L1的电阻为12 Ω，通过L2的电流为0.3 A，则L2的阻值为_______Ω，通过干路的电流为_______A。

3．一导体两端电压为3 V时，通过的电流为0.3 A，则此导体的电阻为_______Ω；当该导体两端电压为0时，导体的电阻为_______Ω。

4．在“探究电流与电压关系”的实验中，分别用R1、R2两个电阻进行探究，并根据各自的实验数据绘制出如图所示的U－I关系图象，从图中可以看出R1与R2的关系是    (    )

A．R1>R2    					B．R1＝R2

C．R1<R2    					D．无法确定

5．如图所示，电源电压保持3V不变，当开关S闭合后，电流表示数为0.5 A，当开关S断开后，下列说法中正确的是    (    )

A．A和V示数都为0

B．V示数为0．A示数为0.5 A

C．V示数为3V，A示数为0

D．V示数为3V，A示数为0.5 A

6．对人体来说，一般情况下不高于36 V的电压是安全的，通过人体的电流等于1mA时会引起麻的感觉，通过人体的电流等于30 mA时有生命危险。根据以上数据，估算普通人体电阻最接近于    (    )

A．1×102 Ω    				B．1×103 n

C．1×104 Ω    				D．1×105 Ω

7．请设计实验：用一个电源、一个开关、一个电压表（或电流表）比较两个待测电阻的阻值大小。

(1)用电压表比较的方法：__________________________________________。

(2)用电流表比较的方法：__________________________________________。

8．如图所示，R1＝10 Ω，闭合开关S后，电压表V2的示数U2＝2.4 V，电流表A的示数I＝0.4 A。求电压表V1的示数U1和电阻R2的阻值。

以下是小谢同学的解答过程：

解：因为R1、R2并联，所以U1＝U2＝2.4 V，

I1＝，I2＝I－I1＝0.4 A－0.24 A＝0.16 A．

R2＝Ω。

小谢同学的错误根源是____________________________。

你的解答是：

9．如图，R1＝3 Ω，R2＝6 Ω，电流表A1的示数为2A，求：

(1)电源电压；

(2)电流表A2的示数。

【提优拔尖】

10．如图所示，长度相等、横截面积不同的同种材料制成的金属棒AB和BC连接在一起，把A、C两端接入电路后，流过金属棒AB和BC的电流分别为IAB和IBC，则IAB_______IBC(>／<／＝，下同)；金属棒AB和BC两端的电压分别为UAB和UBC，则UAB_______UBC。

11．如图所示电路中，电源电压U＝10 V，开关S闭合后，用电压表测得a、c之间的电压为5V，测得b、d之间的电压为7V。若已知电阻R2＝4 Ω，则三个电阻中阻值最大的那个电阻的阻值为_______。

12．在如图所示的电路中，已知电阻的阻值为R，用一个电压表能测算通过它的电流吗？

答：_______，理由是___________________________________。

13．一只小灯泡的额定电压为8V，正常发光时通过它的电流为0.4 A，现将该小灯泡接在12 V的电源上，为使其正常发光，还应_______联一个_______Ω的电阻。

14．在相距20 km的甲、乙两地之间有两条输电线，已知输电线每米长的电阻为0.01 Ω。现输电线在某处发生短路，为了确定短路位置，检修员利用电压表、电流表和电源接成如图所示电路进行测量。当电压表的示数为1.5 V时，电流表的示数为30 mA，则可确定短路位置离甲地_______km。

15．将一段电阻丝接在3V的电源上，测得通过它的电流为0.3 A，若把该电阻丝改接在另一个电源上时，测得通过它的电流为0.2 A，则此时的电源电压和该电阻丝的阻值分别为    (    )

A．2V，15 Ω    					B．3V，10 Ω

C．2V．10 Ω    					D．3V，15 Ω

16．如图所示的电路中，电源电压为9V且保持不变，R1＝3 Ω，R2＝6 Ω。当开关S1、S2均闭合时，电流表的示数为    (    )

A．1A    							B．2A

C．3A    							D．4.5 A

17．一只电阻两端的电压从2V增大到2.8 V，通过该电阻的电流增加了0.1 A，则该电阻的阻值是    (    )

A．8 Ω    							B．16 Ω

C．24 Ω    						D．无法确定

18．如图所示的是用滑动变阻器和电阻箱R测定未知电阻Rx的电路图，电路中的电源电压保持不变，图中的S是单刀双掷开关。先把开关S与接头a接通，调节滑动变阻器的滑片，使电流表的示数为0.4 A，然后把开关S与接头b接通，保持滑动变阻器的滑片位置不变，调节电阻箱的旋盘，使电流表的示数重新变为0.4 A，此时，电阻箱连人电路的电阻为200 Ω，则待测电阻Rx的阻值为    (    )

A．100 Ω    						B．200 Ω

C．400 Ω    						D．不能测出电阻值

19．实验台上放置一些如图甲所示的器材，请你想办法测算出电池组两端的电压。

(1)实验原理是______________。

(2)根据测量原理，在图乙虚线框内画出实验电路图。

(3)用笔画线代替导线连接好图甲实物图。

参考答案

1．0.5  8

2．20  0.8

3．10  10

4—6  ACB

7．(1)设两个电阻分别为R1、R2，将R1、R2、电源、开关组成串联电路，用电压表分别测出R1、R2两端电压U1和U2，比较U1和U2的大小，若U1>U2，则R1>R2，若U1<U2，则R1<R2  (2)将R1、R2、电源、开关组成并联电路，用电流表分别测出R1、R2支路中的电流I1和I2，比较I1和I2的大小，即可比较R1和R2的大小，如果I1>I2，则R1<R2，如果I1<I2，则R1>R2

8．6 Ω

9．(1)6V   (2)3A

10．＝  >

11．10 Ω

12．能  用电压表测出电阻两端的电压，根据即可求出电流

13．串  10

14．2.5

15—18  CCAB

19．(1)U＝IR  (2)如图甲所示  (3)如图乙所示