第十五章综合实践活动导学案

学校                班级              姓名              日期

一、学习目标：

1．经历研究学生家庭中的用电线路过程，会画自家的家庭电路图。

2. 经历探究家庭消耗电能的多少与哪些因素有关的过程，尝试总结相应的结论。

3．经历探究分时段定电价的意义的过程，关注人、社会、自然的和谐发展。

二、预习交流：

1.你测量了家中哪些用电器的功率？它的功率是多大？若同时用电，电能表是否超负荷?如果超负荷，你打算采取什么措施?

2.你家中的输电线路和电器设备中，存在安全用电的隐患吗?你准备如何改进?

三、互动突破：

活动一：调查家庭用电线路

画出电路图并表明各用电器以及电能表、熔丝、开关的名称与规格

活动二：

测量各用电器的实际功率（交流数据）

1.交流预习作业中布置的测量用电器实际功率的数据

2.完成P26-27实验步骤1-8

活动三：探究分时段定电价的实际意义

1.交流数据，完成P28两种表（可安排在双休日进行）

2.讨论：若要避开用电高峰、减少用电支出，你对家庭的用电情况有什么合理化的建议？

3.讨论：你对现行的分时段定电价措施有什么合理化的建议？

四、总结提升：

五、当堂训练：

1．用电器是　　　　　　　　　　的装置，从能量转化的角度，请你列举两个不同类型的常用电器：　　　　　　、            。

2．很多家用电器都有待机功能，比如电视机可以用遥控器关机而不必断开电源。这一功能虽给人们带来方便，但电视机在待机状态下仍有能耗．小明家彩色电视机待机功率8W，每天平均待机时间20h，则每天待机耗电      kW·h。若能及时断开电源，他家每月可以节约电费　　　　元。（电价为0.45元/ kW·h，每月按30天计算）

3．如图是徐洁同学记录家中一周内的用电情况，下列说法正确的是  （    ）

0

1

2

3

电能/KW·h

时间/次

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

图例

白天

傍晚

夜晚

A.周一白天用电比傍晚多

B.周四夜晚用电比周五夜晚多

C.每天的用电高峰在傍晚

D.周三傍晚用电2kw·h

t

v

4.小刚同学新买了一台电子节能灯，他想知道该灯的功率是多大。他关闭了家中其他用电器，只让这台电子节能灯工作10min，发现家中标有2500r/kW·h电能表的转盘转过了10圈。该电子节能灯10min消耗的电能是多少？实际功率为多大？

5．为了缓解用电高峰电力紧张的矛盾，降低居民的用电费用，我市部分地区已使用了分时电能表。电费价目表如下：

|  | 原电表计费方法 | 分时电表计费方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间范围 | 全天 | 高峰期 | 低谷期 |
|  |  | 8：00～21：00 | 21：00～次日8：00 |
| 单位：元/度 | 0.53 | 0.55 | 0.35 |

使用分时电表后，为了节省电费，小明将自家用电水壶烧开水安排到用电低谷期，并且观察到只有电水壶烧水时，家里电能表(标有3000r/kW·h)每分钟表盘转36r，20min烧开一壶水。如果小明家每天烧两壶开水，请你估算仅利用水壶烧水一项，小明家一个月（30d）节约电费多少元？

第十五章综合实践活动导学案课后作业

学校                班级              姓名              日期

一、综合实践活动课后巩固

V

L1

L2

9V

1．灯L1和L2串联后接在9伏的电源上，L1“6V  3W”，L2“9V  ？W”，电压表的示数为3.6 伏，求：L1的实际功率和L2的额定功率。

2．一只小灯泡，当它与4欧姆的电阻串联后接入12伏的电源时，可正常发光，这只灯泡的功率是8瓦。求：（1）小灯泡工作时的电阻值（2）小灯泡的额定电压

（3）小灯泡在1分钟内产生的热量。

3．如图所示，已知滑动变阻器的最大阻值为18Ω，电源电压为6V，灯泡上有“6V  3W”字样。求：（1）闭合S1、S2，滑片P滑到b端时，电流表示数为1A，求R阻值；

（2）闭合S1，断开S2，滑片P滑到a 端时，电压表示数多大？电阻R上消耗的电功率多大？

4．某同学设计了一种可调节灯光亮度的电路，如图所示。R1=200欧，R2=316欧，当开关扳向触点1时，灯泡正常发光。已知灯L的规格为“220V，100W”电源电压为220伏，当开关S分别扳向触点1、2、3时灯泡的亮度随之发生变化。问：

（1）小灯泡的阻值是多少？

（2）当开关S扳向哪个触点时，灯变得最暗，此时小灯泡实际消耗的电功率是多少？

（3）指出该同学设计的调光电路还存在什么缺陷，画出一种改进后的电路图。

二、本章复习（1）课前预习：

考点1：电功

1．电流做功的过程就是将       能转化为                能的过程。电流做了多少功，用电器就       了多少电能。

2．电功（电能）的国际单位是         ，1KW·h＝             J。

3．电功的计算公式：

4．电能表是测量           的仪表。电能表上标有“220V 10A 3000r/( KW·h)”，分别表示                                   、                                    、

。

考点2：电热

1．电流通过导体时，导体发热的现象称为                   。

2．电热器是利用电流做功将       能转化为       能的装置。其主要部件为发热体（电热丝），是由                 、                   的合金丝制成的。

3．焦耳定律的内容为                                                 。

4．电热的计算公式：

5．电热与电功的关系：在电热器中，Q    W；在电动机中，Q    W。

考点3：电功率

1．电功率是表示                  的物理量，                       叫做电功率。

2.电功率的国际单位是            。空调的电功率约为1000W，表示                                     。

3．电功率的计算公式：

4．伏安法测小电灯电功率的实验原理是：                。

| 本节课我已知道了…… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 在本节课学习中，我还有哪些疑问？ 通过本节课的学习，我还想解决哪些新问题？ |  |  | 教师答疑 |
| 教师评价 |  | 批改日期 |  |

第十五章综合实践活动

当堂训练

1.用电来工作  洗衣机  电饭锅   2.0.16  2.16  3.D  4. 0.004 kW·h或14400J   24w

5. 2.59

课后作业

1．1.08w   4.5w   2．8Ω或4Ω  8V或4V   480J    3．12Ω 2.4V  0.48w              4．484Ω   在“3”时，灯的实际功率最小为36.6w  缺点是不能连续改变灯的亮度，可用滑动变阻器与灯串联来调节亮度，图略