第十九章　生活用电

第2节　家庭电路中电流过大的原因

学习目标

1.知道家庭电路中电流过大的原因。

2.知道保险丝、空气开关的作用。

自主探究

1. 家庭电路中电流过大的原因,一是　　　　　　　;二是　　　　。

2. 保险丝是用　　　　制作的,电阻比较　　　　　、熔点比较　　　　。当电流过大时,它由于温度升高而熔断,切断电路,起到　　　　作用。

合作探究

一、家用电器的总功率对家庭电路的影响

阅读思考:观察漫画——疲劳的插线板,你发现了些什么?

思考讨论:插线板“感到”很累,甚至于要烧起来,这是什么原因导致的?

归纳总结:　　　　是家庭电路中电流过大的原因之一。

例题:炎炎夏日即将来临,明明家新购置了一台1 kW的空调。已知他家原有用电器的总功率是5 600 W,电能表上标有“220 V　10(40) A”的字样。请你通过计算说明:

(1)使用这台空调时,通过它的电流是多少?

(2)从电能表使用的角度考虑,明明家的电路是否允许安装这样一台空调?

解:(1)由题意可知,空调的功率P1=1 kW,家庭电路的电压U=220 V。

根据电功率和电流、电压的关系式P=UI可得

通过这台空调的电流I1===4.5 A

(2)增加这台空调后,明明家的用电器总功率变为6 600 W。

通过电能表的总电流为I===30 A<40 A

所以,从电能表使用的角度考虑,可以安全安装这样一台空调。

二、短路对家庭电路的影响

自主学习:阅读课本P110的内容,学习有关“短路对家庭电路的影响”的知识。

1.　　　　是家庭电路中电流过大的另一个原因。

2.改装电路时不小心、绝缘皮破损或老化、用电器进水等原因使火线和零线直接连通造成　　　　。

3.由于导线的电阻　　　　,短路时电路中的电流　　　　,会产生大量的热,使导线的温度急剧升高,很容易造成火灾。

三、保险丝的作用

观察实物:观察各种规格的保险丝。

提出问题:你知道保险丝是如何起到“保险”作用的吗?

自主学习:阅读课本P111“保险丝的作用”的内容,学习有关知识,回答下列问题。

(1)保险丝是用什么材料制成的?

(2)保险丝的特点是什么?

(3)保险丝的作用是什么?

想想议议:商场中,一位顾客和一位卖微波炉的售货员出现了不同意见。售货员说,微波炉很省电,用它加热食品花不了多少电费;顾客说,微波炉很费电,他家的微波炉常常“烧保险”。他们各是从什么角度说的?应该怎样用科学术语表达他们的意思?

课堂检测

1.小刚有一个带有开关、指示灯和多个插座的接线板,如图所示,每当用电器的插头插入接线板上的插座,闭合接线板上的开关时,总出现“跳闸”现象。关于“跳闸”的原因和接线板中的电路连接,下列说法中正确的是(　　)

A.“跳闸”的原因是接线板中的电路发生了断路

B.“跳闸”的原因是接线板中的电路发生了短路

C.接线板上的多个插座与指示灯串联

D.接线板上的开关与指示灯并联

2.家庭电路中的电灯昏暗,电能表表盘却转得飞快,这种现象说明电路发生的情况可能是(　　)

A.短路	           B.总功率过大

C.漏电	D.电源电压不足

3.关于家庭电路,下列说法中正确的是(　　)

A.在家庭电路中,同时工作的用电器越多,总电阻越小

B.家庭电路中总电流过大,是由于电路中用电器的实际功率过大引起的

C.如果家庭电路中不安装保险丝,那么发生短路时,会因为通过用电器的电流过大而烧毁用电器

D.电炉子工作时,电炉丝热得发红,而连接电炉子的导线并不太热,是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小

4.家庭电路中熔丝熔断的原因,不可能的是(　　)

A.开关短路了

B.电路中使用了较大功率的用电器

C.插座中两条线相碰了

D.灯头的两接线相碰了

5.家庭电路中的保险丝断了,关于保险丝的更换,下列说法正确的是(　　)

A.用铁丝或铝丝代替

B.为了保险,选择尽量粗的保险丝

C.选择额定电流等于或稍大于电路中最大正常工作电流的保险丝代替

D.选择额定电流等于或稍小于电路中最大正常工作电流的保险丝代替

6.不同粗细的保险丝,允许通过的电流是不同的。一座教学楼的总保险盒中的保险丝,允许通过的电流为25 A,楼里共有20间教室,每间教室装了40 W的日光灯6盏,在全部日光灯都亮时,能再接上100 W的电风扇(　　)

A.7台	B.8台

C.9台	D.10台

7.关于保险丝,下列说法正确的是(　　)

A.电路里装了保险丝,就能起保险作用

B.选用额定电流越小的保险丝,就越能起保险作用

C.只有用适当规格的保险丝,才能既不妨碍供电,又能起到保险的作用

D.保险丝熔断后,可以用同样粗细的铜丝代替

8.原来室内的电灯均正常发光,当把台灯的插头插入插座时,室内电灯突然全部熄灭,保险丝熔断,产生这一现象的原因是(　　)

A.台灯的电功率过大	B.插座处短路

C.台灯的灯丝断了	D.台灯插头处短路

9.家庭电路中的　　　　　是一定的。接入用电器太多,电路中的　　　　　就可能超过安全值,容易烧坏保险丝,甚至引起火灾。

10.如图所示的甲、乙两个电路中,开关闭合后,电线燃烧起来,甲产生的原因是　　　　　,乙产生的原因是　　　　　。

11.小明家开着空调看电视,妈妈打开电饭锅做饭时,家里的自动空气开关“跳闸”了,“跳闸”的原因可能是　　　　　。

如图所示是小明家自动空气开关上的铭牌,由此判断他家的电路允许使用的用电器总功率最大为　　　　　W。

DZ47-70 A

最大工作电流　10 A

漏电电流　≤30 mA

额定电压　220 V

12.将一台“220 V　1 500 W”的电热水器接到220 V的照明电路中,计算:

(1)该热水器的电阻多大?该热水器正常工作1 min产生的热量是多少焦耳?正常工作1 h要用电多少度?

(2)如果在接这个电热水器的插座上安装保险丝(参照下表的保险丝规格),应该选取直径多大的保险丝?

| 直径/mm | 0.71 | 0.81 | 0.98 | 1.02 | 1.25 | 1.51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流/A | 3 | 3.75 | 5 | 6 | 7.5 | 10 |
| 熔断电流/A | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 |

参考答案

自主探究

1.家用电器的总功率过大　发生短路

2.铅锑合金　大　低　保护

合作探究

一、家用电器的总功率对家庭电路的影响

阅读思考:用电器很多、用电器是并联的、插线板“感到”很累,都冒汗了、插线板冒烟了可能要烧起来、连接电源和插线板的导线比其他用电器的导电线粗一些等。

思考讨论:因为用电器的总电流太大了,插线板产生的热量过多。家庭电路的电压是一定的,U=220 V,根据电功率和电流、电压的关系式P=UI可知,电功率越大,电路中的电流越大。

归纳总结:用电器的总功率过大

二、短路对家庭电路的影响

1.发生短路　2.短路　3.很小　非常大

三、保险丝的作用

提出问题:保险丝是用铅锑合金制作的,电阻比较大、熔点比较低。当电流过大时,它由于温度升高而熔断,切断电路,起到保护作用。

自主学习:(1)保险丝是用铅锑合金制作的。

(2)保险丝的电阻比较大、熔点比较低。

(3)通过保险丝的电流大于额定电流,达到或超过它的熔断电流时,保险丝熔断,从而切断电路,起到保护作用。

想想议议:售货员说微波炉省电是从电能的角度说的,用微波炉加热食品消耗的电能少;顾客说微波炉费电是从电功率的角度说的,微波炉的电功率大,使用微波炉时,家庭电路中的总功率过大,导致总电流过大,保险丝熔断。

课堂检测

1.B　解析:“跳闸”的原因是接线板中的电路发生了短路,造成电路中电流过大,而不是电路断路,故A项错误,B项正确;接线板上的多个插座与指示灯互不影响,所以它们是并联的,故C项错误;接线板上的开关与指示灯应该是串联的,故D项错误。

2.B　解析:电灯昏暗说明电灯仍在工作,即不是短路,整个线路没有产生电火花或有线头裸露在外,即不漏电。从已知条件来判断不能确定总电源的电压是否不足。当电路中用电器总功率过大时,干路电流变大,导线上有电阻,导线上分担的电压变大,总电压不变时,灯分担的实际电压变小,达不到灯正常工作时的电压,也达不到正常发光时的功率,所以电灯昏暗。

3.AD　解析:家庭电路中各用电器是并联的,并联的用电器越多,电路中总电阻越小,电路中总电流越大。家庭电路中总电流过大的原因可能是电路中用电器总功率太大,也可能是由于短路造成的。家庭电路中若发生短路,用电器即被短路,不会烧坏用电器。电炉子工作时,跟它连接的导线中通过的电流相等,但电炉子的电阻远大于导线的电阻,根据P=I2R可知,电炉子的发热功率远大于导线的发热功率,因此电炉丝热的发红而导线并不太热。

4.A

5.C　解析:如选用铜丝或比额定电流大得多的保险丝,当电路中电流过大时,保险丝不熔断,根本起不到保护电路的作用。

6.A　解析:P总=U总I总=220 V×25 A=5 500 W,P实=20×6×40 W=4 800 W,P风扇=P总-P实=700 W,=7(台)。

7.C　解析:电路中的保险丝是在电流过大时起保护作用,它不仅允许电路中用电器正常工作,还要起到保险作用,所以它的选择是有要求的,应让保险丝的熔断电流等于或略大于用电器正常工作的电流。

8.D　解析:台灯功率不大,故A项错误;若插座处短路,不插台灯的插头,保险丝也会熔断,故B项错误;若台灯的灯丝断了,与没有插台灯插头的情况相同,不能引起电路中电流过大,保险丝熔断,故C项错误;插头处短路时,若将台灯短路的插头插入插座后,会造成插座这一支路短路,从而造成整个电路短路,引起电路中电流过大,熔断保险丝,室内灯全部熄灭,故D项正确。

9.答案:电压　总电流

解析:家庭电路电压是一定的,接入用电器太多,电路中总功率就过大,根据公式I=可知,用电器的总功率越大,电路中电流越大。

10.答案:用电器的总功率过大　短路

11.答案:电路中总功率过大　2 200

解析:由题图可知,小明家安装的空气开关允许使用的用电器总功率最大为2 200 W,空调、电饭锅都是大功率用电器,同时使用时因过载造成“跳闸”。

12.答案:(1)32.3 Ω　9×104 J　1.5 kW·h

(2)1.25 mm

解析:(1)R===32.3 Ω,电热水器正常工作1 min产生的热量Q=W1=Pt1=1 500 W×60 s=9×104 J,W2=Pt2=1.5 kW×1 h=1.5 kW·h。

(2)流经电热水器的最大正常工作电流I==≈6.8 A,应选取直径为1.25 mm的保险丝。