2015-2016学年江苏省宿迁市泗阳县九年级（上）期末物理试卷

一、选择题（每题只有一个答案符合要求，请选出正确答案.1-5题每题1分、6-10题每题2分，共15分）

1．如图所示为家用电饭锅，与它有关的下列数据最符合实际的是（　　）

A．正常工作时的电流是0.01A

B．正常工作时的电压为12V

C．正常工作时的功率为700W

D．正常工作1小时消耗的电能约为360J

2．以下说法正确的是（　　）

A．白天冷的空气沿陆地吹向海面，形成海风

B．汽油机在做功冲程中，是内能转化为机械能

C．用火炉烧水，是通过做功的方法增加水的内能

D．中午海滩上沙子比水热，是因为水的比热容较小

3．使用如图工具可以省力的是（　　）

A．老虎钳	B．理发剪刀

C．定滑轮	D．镊子

4．举重是我国的优势体育项目．一位身高180cm的运动员和一位身高160cm的运动员，在挺举项目中用相同时间把同样重的杠铃举起，如果他们对杠铃所做的功分别为W1和W2，功率分别为P1和P2，则下列关系式正确的是（　　）

A．W1＞W2，P1＞P2	B．W1=W2，P1=P2	C．W1＞W2，P1=P2	D．W1＜W2，P1＜P224

5．如图所示，是一种测定油箱内油量的装置，其中R是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片和滑杆相连，滑杆可绕固定轴O转动，另一端固定着一个浮子．下列说法正确的是（　　）w

A．油量变少，电流表示数不变	B．油量越少，电流表示数越大t

C．油量越多，电流表示数越小	D．油量越多，电流表示数越大h

6．关于温度，热量和内能的说法中不正确的是（　　）Y

A．0℃的冰块也有内能6

B．温度高的物体，内能一定大O

C．物体放出热量，温度不一定降低5

D．物体对外做功，内能可能减小I

7．甲、乙两灯分别标有“6V 6W”、“6V 3W”字样，现将两灯接入同一电路中使用，则下列说法正确的是（不计温度对灯丝电阻的影响）（　　）a

A．两灯串联在6v的电路中使用时，都不能正常发光h

B．两灯串联在6V的电路中使用时，甲灯比乙灯亮P

C．两灯并联在6V的电路中使用时，都不能正常发光6

D．两灯并联在6V的电路中使用时，乙灯比甲灯亮y

8．如图所示，斜面与水平面在M点相连，弹簧左端固定在竖直墙壁上，原长时右端在N点，小物块从斜面上P点由静止滑下，与弹簧碰撞后又返回到P点．则（　　）6

A．小物块从P向M运动过程中，机械能增加8

B．小物块从P向M运动过程中，重力势能减少Z

C．小物块从M向P运动过程中，动能增加k

D．弹簧被压缩到最短时，弹簧的弹性势能最小4

9．如图所示，R1与R2并联在电源电压为3V的电路中．只闭合开关S1时，电流表的示数为0.3A；同时闭合开关S1和S2电流表的示数为0.5A．则（　　）0

A．R1：R2=3：5	B．R1：R2=5：3	C．R1：R2=3：2	D．R1：R2=2：3A

10．如图所示的电路中，电源电压为3V，R为定值电阻，灯L标有“6V 3W”的字样，灯L的电阻不随温度变化．闭合开关S后，电流表的示数为0.75A，则定值电阻R的电功率为（　　）f

A．2.25W	B．0.75W	C．1.5W	D．0.15WA

二.填空题（每空1分，共12分）=

11．在教室的电路中，控制照明电灯的开关与照明电灯是　　联的，插座与照明电灯是　　联的．=

12．将一个电热取暖器单独接在家庭电路中，它连续工作2h后，电能表的示数变化如图所示．已知该电热取暖器的额定电压为220V．则电热取暖器的功率为　　W；正常工作时通过电热取暖器的电流为　　A．

13．一台起重机将重1800N的货物提高4m，做的有用功为　　J，如果额外功是4800J，总功为　　J，机械效率为　　．

14．如图所示，电源电压保持不变，开关S1已闭合．若再闭合开关S2，则　　的示数变大，小灯泡L1的亮度　　 （填“增强”、“减弱”或“不变”）．

15．汽油的热值为4.6×107J/kg，这个数值究竞有多大？某同学通过一个具体的例子来认识汽油热值的大小：一个460N的学生，从1楼步行至11楼，每层楼的高度为3m，他克服重力做了　　J的功，如果汽油完全燃烧放出热量在数值上与这些功相等，则需要汽油的质量是　　g．

16．如图所示，电源电压恒定，小灯泡L1、L2均标有“6V 3W”的字样（忽略温度对灯丝电阻的影响），当开关S1、S2都闭合时，灯泡L1正常发光，则电源电压为　　V；当开关S1闭合，S2断开时，电路的总功率为　　W．

三.作图、计算题（17题4分、18题6分、19题4分，共14分）

17．按要求作图

（1）在甲图中，站在地面上的工人利用滑轮组将重物提起来，请画出滑轮组的绕线．

（2）如图乙所示，电源电压为6V保持不变．现有3Ω、5Ω、10Ω、40Ω电阻各一个，请你用其中两个电阻在图中虚线框内连成电路，使图中的电流表的示数为0.75A．要求画电路图，并标明连入电路的电阻阻值．

18．某型号的家用电饭煲有两挡，“2”挡是高温烧煮，“1”挡是保温焖饭．其原理如图所示．若已知电阻R0=44Ω，R=2156Ω，则当开关S置于“1”和“2”挡时，电饭煲的电功率各是多大？

19．一台电热水器的铭牌上标有“220V 3000W“字样，其中装有50kg的水，将这些水从20℃加热到30℃．求：

（1）这些水从20℃加热到30℃需要吸收的热量[已知：c水=4.2×103J/（kg•℃）]．

（2）为了加热这些水，电热水器正常工作15min所产生的热量．

四、实验探究题（20题2分、21题4分、22题3分、23题2分、24题2分、25题6分，共19分）

20．在探究“电流通过导体产生的热量与什么因素有关”时．同学们猜想电流通过导体产生的热量可能与导体的电阻、通过导体的电流和通电的时间有关，某实验小组根据猜想设计了如图所示的装置．利用此装置是否可以验证上述的三个猜想　　．在此实验中用到的物理研究方法　　（写出一种即可）．

21．用如图所示电路探究“电流与电压、电阻关系”的实验中：

（1）探究“电流与电压的关系”．所测的数据如表一所示：

| R=10Ω | 电压/V | 1.5 | 2 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流/A | 0.15 | 0.2 | 0.25 |

由表一数据可得：在电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成　　比；电路中滑动变阻器起到保护电路元件安全和　　的作用．

（2）探究“电流与电阻的关系”，所测的数据如表二所示：

| U=2V | 电阻/Ω | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流/A | 0.4 | 0.2 | 0.1 |

依据表格和电路图分析，将电阻R由5Ω换成10Ω，闭合开关进行实验时，应向　　端移动滑片P，使电压表的示数保持2V不变；电路中滑动变阻器起到保护电路元件安全和　　的作用．

22．在探究“不同物质吸热能力”的实验中：

（1）如图甲，在两个相同的烧杯中加入初温相同、　　相同的物质a和b，用相同电加热器加热．选用相同电加热器加热的目的是：使a和b在相同时间内　　．

（2）a和b温度随时间变化的图象如图乙所示．根据图象可判断出物质　　的吸热能力强．

23．如图是探究“影响电阻大小的因素“实验．1、2、3是三根镍铬合金丝，1和2横截面积相同、长度不同；2和3长度相同、横截面积不同．当1、2分别接入电路时，电流表示数分别为I1、I2，且I1＞I2，说明导体的电阻跟导体的　　有关．再换将3接入该电路时，电流表示数为I3，且I3＞I2，说明导体的电阻跟导体的　　有关．

24．在“探究杠杆平衡条件”的实验中：

（1）如图所示，把钩码挂在杠杆左侧A点，为使OB成为力臂，应在B点沿着　　的方向拉动弹簧测力计，使杠杆在水平位置平衡．

（2）若每个钩码重为O.5N，将A点的钩码全部移到B点，为使杠杆在水平位置平衡，应在C点竖直向下施加的力为　　N．

25．在测量小灯泡电功率的实验中，提供的器材有：额定电压是2.5V的小灯泡一个，电源、电流表、电压表、开关，滑动变阻器各一个，导线若干．

（1）请根据图甲的电路图，用笔画线代替导线，将图乙的实物电路连接完整．

（2）电路连好后，闭合开关，发现灯泡不亮，电流表有示数，电压表示数为零，此现象的原因是　　．

（3）改正电路后，闭合开关，移动滑动变阻器，正确进行实验操作，测量数据如表所示：

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发光情况 | 最明亮 | 明亮 | 亮 | 较亮 | 较暗 | 微光 | 熄灭 | 熄灭 |
| 电压U/V | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
| 电流I/A | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.05 |

通过分析实验数据和计算可知：

①灯泡的额定功率为　　W；通过小灯泡的电流与其两端电压不成正比，造成这种现象的原因是　　．

②在实验最后两次中，灯泡熄灭的原因是　　．

（4）实验结束后．应断开开关，先拆除　　两端的导线．再拆除其它导线．

2015-2016学年江苏省宿迁市泗阳县九年级（上）期末物理试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（每题只有一个答案符合要求，请选出正确答案.1-5题每题1分、6-10题每题2分，共15分）

1．如图所示为家用电饭锅，与它有关的下列数据最符合实际的是（　　）

A．正常工作时的电流是0.01A

B．正常工作时的电压为12V

C．正常工作时的功率为700W

D．正常工作1小时消耗的电能约为360J

【考点】电流的大小；电压；电功的计算；电功率．

【分析】①电饭锅正常工作的电流在3A左右；

②我国家庭电路电压为220V；

③电饭锅属于较大功率的用电器，额定功率在500W以上；

④在得出电饭锅功率的前提下，利用W=Pt得到消耗的电能．

【解答】解：

B、在我国，家庭电路电压为220V，常见家用电器的额定电压与家庭电路电压应该一致，也是220V．选项B错误；

C、电饭锅属于功率较大的用电器，额定功率在700W左右．选项C正确；

A、电饭锅正常工作的电流在I==≈3.2A左右．选项A错误；

D、电饭锅正常工作1h消耗的电能约W=Pt=700W×3600s=2520000J．选项D错误．

故选C．

2．以下说法正确的是（　　）

A．白天冷的空气沿陆地吹向海面，形成海风

B．汽油机在做功冲程中，是内能转化为机械能

C．用火炉烧水，是通过做功的方法增加水的内能

D．中午海滩上沙子比水热，是因为水的比热容较小

【考点】内燃机的四个冲程；热传递改变物体内能；比热容解释简单的自然现象．

【分析】（1）首先要明确风的形成：是从气压高的地方流向气压低的地方．气压的高低的判定要从气体的温度的高度来判定．由海水和陆地的比热容不同来分析物体吸热后温度的高低；

（2）汽油机能量转化情况，吸气和排气冲程不发生能量转化．压缩冲程将机械能转化为内能；做功冲程将内能转化为机械能；

（3）改变物体内能的方式有两种：做功和热传递；

（4）质量相同的不同物质吸收相同的热量，比热容越大的物体升高的温度越低．

【解答】解：

A、海水的比热容大于陆地的比热容，白天吸收了相同的热量后，陆地上方空气升高的温度比海洋上空空气的温度升高的多．所以，陆地上方空气的气压低，海洋上方空气的气压高．风从气压高的海洋流向气压低的陆地，故A错误；

B、汽油机的四个冲程是吸气、压缩、做功、排气冲程．做功冲程高温高压燃气推动活塞向下运动，将内能转化为机械能，故B正确．

C、用火炉烧水，是通过热传递的方法增加水的内能，故C错误；

D、水和沙子同时接受阳光的照射，可谓加热条件相同，在相同时间内，物质所吸收到的热量是相同的，因为水的比热容大，水的温度升高的慢，所以，中午海滩上沙子比水热，故D错误．

故选B．

3．使用如图工具可以省力的是（　　）

A．

老虎钳	B．

理发剪刀	C．

定滑轮	D．

镊子

【考点】杠杆的分类．

【分析】结合生活经验，先判断杠杆在使用过程中，动力臂和阻力臂的大小关系，再判断它是属于哪种类型的杠杆．

【解答】解：A、老虎钳在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆；

B、理发剪刀在使用过程中，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆；

C、定滑轮在使用时，动力臂等于阻力臂，其实质是等臂杠杆；

D、镊子在使用过程中，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆．

故选A．

4．举重是我国的优势体育项目．一位身高180cm的运动员和一位身高160cm的运动员，在挺举项目中用相同时间把同样重的杠铃举起，如果他们对杠铃所做的功分别为W1和W2，功率分别为P1和P2，则下列关系式正确的是（　　）

A．W1＞W2，P1＞P2	B．W1=W2，P1=P2	C．W1＞W2，P1=P2	D．W1＜W2，P1＜P2

【考点】功的大小比较；功率大小的比较．

【分析】由题知身高180cm的运动员比身高160cm的运动员高，举起相同的杠铃时，举起的高度大，根据W=Gh分析做功大小；又知道所用时间相同，再利用P=比较功率大小．

【解答】解：由题知身高180cm的运动员和身高160cm的运动员举起杠铃的重力相同；

因为身高180cm的运动员比身高160cm的运动员高，所以根据W=Gh可知，W1＞W2；

因为两运动员举起杠铃的时间相同，所以根据P=可知，P1＞P2．

故选A．

5．如图所示，是一种测定油箱内油量的装置，其中R是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片和滑杆相连，滑杆可绕固定轴O转动，另一端固定着一个浮子．下列说法正确的是（　　）

A．油量变少，电流表示数不变	B．油量越少，电流表示数越大

C．油量越多，电流表示数越小	D．油量越多，电流表示数越大

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】分析清楚电路结构，根据电路结构判断滑动变阻器接入电路的阻值如何变化，然后应用串联电路特点与欧姆定律分析答题．

【解答】解：由图示电路图可知，两电阻串联接入电路，电流表测电路电流，

油量减少时，滑动变阻器滑片向上移动，滑动变阻器接入电路的阻值变大，

电路总电阻变大，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路电流减小，电流表示数减小，故AB错误；

油量越多，滑动变阻器滑片向下移动，滑动变阻器接入电路的阻值减小，电路总电阻减小，

电源电压不变，由欧姆定律可知，电路电流变大，电流表示数变大，故C错误，D正确；

故选D．

6．关于温度，热量和内能的说法中不正确的是（　　）

A．0℃的冰块也有内能

B．温度高的物体，内能一定大

C．物体放出热量，温度不一定降低

D．物体对外做功，内能可能减小

【考点】温度、热量与内能的关系．

【分析】要解答本题需掌握：

①一切物体都具有内能；

②内能包括分子动能和分子势能，所以，内能的大小与物体的温度、质量和体积有关．

③发生热传递时，大多数情况下，吸热的一方温度会升高，但是晶体的熔化和液体的沸腾过程中，吸热但是温度不变；

④做功主要有摩擦生热和压缩气体做功，对物体做功，物体内能会增加，物体对外做功，物体内能会减小．

【解答】解：A、因物体的分子永不停息地做无规则的运动，所以任何物体都有内能；则0℃的冰也有内能，说法正确，不符合题意．

B、内能的多少与物体的质量、温度、状态有关，单比较物质的温度不能判断内能的大小；则温度高的物体，内能一定大，说法错误，符合题意．

C、发生热传递时，物体放出热量，内能减小，减小的内能可能降低温度，也可能发生状态变化；则物体放出热量，温度不一定降低，说法正确，不符合题意．

D、对物体做功，物体内能会增加，物体对外做功，物体内能会减小．说法正确，不符合题意．

故选B．

7．甲、乙两灯分别标有“6V 6W”、“6V 3W”字样，现将两灯接入同一电路中使用，则下列说法正确的是（不计温度对灯丝电阻的影响）（　　）

A．两灯串联在6v的电路中使用时，都不能正常发光

B．两灯串联在6V的电路中使用时，甲灯比乙灯亮

C．两灯并联在6V的电路中使用时，都不能正常发光

D．两灯并联在6V的电路中使用时，乙灯比甲灯亮

【考点】电功率与电压、电流的关系；欧姆定律的应用．

【分析】根据灯泡的额定电压和额定功率可先计算出灯泡正常发光的电流和电阻，根据串联和并联电路的特点分析判断．

【解答】解：

A、两灯串联在6V的电路中时，根据串联电路的电压特点，U=U甲+U乙=6V，所以甲、乙两灯的电压都不可能达到额定电压6V，所以都不能正常发光，故A正确；

B、根据P=，两灯电阻：R甲===6Ω，R乙===12Ω，

两灯串联在6V的电路中使用时，灯泡的实际功率：P甲：P乙=I2R甲：I2R乙=R甲：R乙=6Ω：12Ω=1：2，灯泡的实际功率越大，灯泡越亮，故乙灯比甲亮，故B错误；

CD、两灯并联在6V的电路中时，U=U甲=U乙=6V，灯泡电压都达到了额定电压，所以都能正常发光，实际功率都等于各自的额定功率，所以甲灯比乙灯亮，故CD错误．

故选A．

8．如图所示，斜面与水平面在M点相连，弹簧左端固定在竖直墙壁上，原长时右端在N点，小物块从斜面上P点由静止滑下，与弹簧碰撞后又返回到P点．则（　　）

A．小物块从P向M运动过程中，机械能增加

B．小物块从P向M运动过程中，重力势能减少

C．小物块从M向P运动过程中，动能增加

D．弹簧被压缩到最短时，弹簧的弹性势能最小

【考点】动能和势能的大小变化．

【分析】（1）影响动能大小的因素：质量、速度，质量越大，速度越大，动能越大；

（2）影响重力势能大小的因素：质量、高度，即物体的质量越大，高度越高，其重力势能越大；

（3）弹性势能的影响因素：弹性形变的大小．动能和势能统称机械能．

【解答】解：A、小物块从P向M运动过程中，由于摩擦力的作用，其机械能总量会减少，故A错误；

B、小物块从P向M运动过程中，质量不变，高度变小，重力势能减小，故B正确；

C、小物块从M向P运动过程中，质量不变，速度减小，动能减小，故C错误；

D、弹簧被压缩到最短时，弹簧的弹性势能最大，故D错误．

故选B．

9．如图所示，R1与R2并联在电源电压为3V的电路中．只闭合开关S1时，电流表的示数为0.3A；同时闭合开关S1和S2电流表的示数为0.5A．则（　　）

A．R1：R2=3：5	B．R1：R2=5：3	C．R1：R2=3：2	D．R1：R2=2：3

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】由电路图可知，只闭合开关S1时，电路为R1的简单电路，电流表测通过R1的电流；同时闭合开关S1和S2时，两电阻并联，电流表测干路电流，根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知通过R1的电流不变，根据并联电路的电流特点求出通过R2的电流，利用并联电路的电压特点和欧姆定律得出等式即可求出两电阻的阻值之比．

【解答】解：由电路图可知，只闭合开关S1时，电路为R1的简单电路，电流表测通过R1的电流；

同时闭合开关S1和S2时，两电阻并联，电流表测干路电流，

因并联电路中各支路独立工作、互不影响，

所以，通过R1的电流不变，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，通过R2的电流：

I2=I﹣I1=0.5A﹣0.3A=0.2A，

因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，由I=可得，两电阻的阻值之比：

====．

故选D．

10．如图所示的电路中，电源电压为3V，R为定值电阻，灯L标有“6V 3W”的字样，灯L的电阻不随温度变化．闭合开关S后，电流表的示数为0.75A，则定值电阻R的电功率为（　　）

A．2.25W	B．0.75W	C．1.5W	D．0.15W

【考点】电功率的计算．

【分析】分析电路的连接方式，计算出灯泡电阻，根据欧姆定律计算灯泡中的电流，从而得到R的电流，然后应用电功率公式求出R的电功率．

【解答】解：由图可知R与L并联，电流表测干路电流，

所以U=UR=UL=3V，

由P=得灯泡电阻：

RL===12Ω，

通过灯泡的电流IL===0.25A，

根据并联电路的电流特点，通过R的电流：

IR=I﹣IL=0.75A﹣0.25A=0.5A，

R的电功率：P=UIR=3V×0.5A=1.5W．

故选C．

二.填空题（每空1分，共12分）

11．在教室的电路中，控制照明电灯的开关与照明电灯是　串　联的，插座与照明电灯是　并　联的．

【考点】串联电路和并联电路的辨别．

【分析】（1）开关能控制用电器，所以开关与被控制的用电器串联连接；

（2）并联电路中各用电器既可以单独工作，又互不影响；

【解答】解：开关能控制对应的用电器，在教室的电路中，控制照明电灯的开关与照明电灯是串联的；

由于插座与照明电灯是互不影响的，所以它们是并联的；

故答案为：串；并．

12．将一个电热取暖器单独接在家庭电路中，它连续工作2h后，电能表的示数变化如图所示．已知该电热取暖器的额定电压为220V．则电热取暖器的功率为　1100　W；正常工作时通过电热取暖器的电流为　5　A．

【考点】电能表参数的理解与电能的求法；电功率的计算．

【分析】根据电热取暖器单独接在家庭电路中，它连续工作2h后，电能表的示数变化，可知其消耗的电能，然后利用P=可求得电热取暖器的功率；再利用P=UI可求得正常工作时的电流．

【解答】解：由电能表的示数变化可知，

电热取暖器2h消耗的电能W=4323.8kW•h﹣4321.6kW•h=2.2kW•h=2.2×3.6×106J=7.92×106J，

则电热取暖器的功率P===1100W，

由P=UI可得，正常工作时通过电热取暖器的电流I===5A．

故答案为：1100；5．

13．一台起重机将重1800N的货物提高4m，做的有用功为　7200　J，如果额外功是4800J，总功为　12000　J，机械效率为　60%　．

【考点】有用功和额外功；机械效率的计算．

【分析】已知货物的重和上升的高度，根据W=Gh求出有用功；

有用功和额外功之和等于总功；

根据η=计算机械效率．

【解答】解：

起重机做的有用功：

W有=Gh=1800N×4m=7200J；

总功：

W总=W有+W额=7200J+4800J=12000J；

（3）机械效率：

η=×100%=×100%=60%．

故答案为：7200；12000；60%．

14．如图所示，电源电压保持不变，开关S1已闭合．若再闭合开关S2，则　电流表　的示数变大，小灯泡L1的亮度　不变　 （填“增强”、“减弱”或“不变”）．

【考点】电流表的使用；实际功率．

【分析】由闭合开关时电阻的变化可以求出电流的变化，由功率判断灯泡的亮度的变化．

【解答】解：开关S1已闭合，电灯L1连入电路，电流表测L1电流．若再闭合开关S2时，L1、L2并联，电流表测总电流，会变大．并联后电源电压不变，即L1上的电压保持不变，故功率不变，亮度不变．

故答案为：电流表、不变．

15．汽油的热值为4.6×107J/kg，这个数值究竞有多大？某同学通过一个具体的例子来认识汽油热值的大小：一个460N的学生，从1楼步行至11楼，每层楼的高度为3m，他克服重力做了　13800　J的功，如果汽油完全燃烧放出热量在数值上与这些功相等，则需要汽油的质量是　0.3　g．

【考点】功的计算；燃料的热值．

【分析】利用公式W=Gh可求人克服重力做的功；

如果汽油完全燃烧获得热量的焦耳数和这些功相等，则知道汽油需要放出的热量，利用燃料完全燃烧放热公式Q放=mq求需要汽油的质量．

【解答】解：这个人克服重力做功：

W=Gh=460N×3m×10=13800J；

因为Q放=W，Q放=mq，

所以需要燃烧汽油的质量：

m===3×10﹣4kg=0.3g．

故答案为：13800；0.3．

16．如图所示，电源电压恒定，小灯泡L1、L2均标有“6V 3W”的字样（忽略温度对灯丝电阻的影响），当开关S1、S2都闭合时，灯泡L1正常发光，则电源电压为　6　V；当开关S1闭合，S2断开时，电路的总功率为　1.5　W．

【考点】欧姆定律的应用；电功率的计算．

【分析】由图知：

（1）当开关都闭合时，电路中只有L1有电流通过．已知L1正常发光，可以得到电源电压；

（2）当S1闭合，S2断开时，两只灯泡串联．已知每只灯泡的额定电压和额定功率，可以得到每只灯泡的电阻，进一步得到串联电路的总电阻；已知电源电压和电路总电阻，利用公式P=得到总功率．

【解答】解：

当只有L1有电流通过，已知L1正常发光，所以U=U1=6V；

因为P=，

所以每只灯泡的电阻为R===12Ω，

当开关S1闭合，S2断开时，电路的总电阻为R总=2R=2×12Ω=24Ω，

电路的总功率为P总===1.5W．

故答案为：6；1.5．

三.作图、计算题（17题4分、18题6分、19题4分，共14分）

17．按要求作图

（1）在甲图中，站在地面上的工人利用滑轮组将重物提起来，请画出滑轮组的绕线．

（2）如图乙所示，电源电压为6V保持不变．现有3Ω、5Ω、10Ω、40Ω电阻各一个，请你用其中两个电阻在图中虚线框内连成电路，使图中的电流表的示数为0.75A．要求画电路图，并标明连入电路的电阻阻值．

【考点】滑轮组的设计与组装；欧姆定律的应用；电路图设计．

【分析】（1）省力多少和绳子的绕法，决定滑轮组的使用效果，要向下拉物体向上移动，则应从定滑轮开始绕．

（2）根据电路中的电压和电流值，用R=算出电路中需要连入的电阻值，再根据给出的三个电阻3Ω、5Ω、10Ω、40Ω，合理选择两个进行串、并联组成符合条件的电路．

【解答】解：（1）要使该滑轮组向下用力物体向上运动，应从定滑轮开始绕，如下图所示：

（2）电源电压U=6V，电路中电流I=0.75A，

因此图中虚线框内电路的总电阻为R===8Ω，

①3Ω、5Ω串联时，总电阻为8Ω，符合要求．如下图：

②5Ω、10Ω两个并联时，总电阻R==3.3Ω，不符合要求；

③5Ω、40Ω两个并联时，总电阻R==4.4Ω，不符合要求；

④10Ω、40Ω两个并联时，总电阻R==8Ω，符合要求．

故虚线框内电路为10Ω、40Ω两个电阻并联，如下图：

18．某型号的家用电饭煲有两挡，“2”挡是高温烧煮，“1”挡是保温焖饭．其原理如图所示．若已知电阻R0=44Ω，R=2156Ω，则当开关S置于“1”和“2”挡时，电饭煲的电功率各是多大？

【考点】电功率的计算．

【分析】分析图示电路图，明确各电路元件的连接方式，然后应用串联电路特点与电功率公式求出电饭煲的功率．

【解答】解：由图示电路图可知，开关置于1位置时两电阻串联，此时电功率：P===22W；

由图示电路图可知，开关置于2时只有电阻R0接入电路，此时电功率：P′===1100W；

答：当开关S置于“1”和“2”挡时，电饭煲的电功率分别是22W、1100W．

19．一台电热水器的铭牌上标有“220V 3000W“字样，其中装有50kg的水，将这些水从20℃加热到30℃．求：

（1）这些水从20℃加热到30℃需要吸收的热量[已知：c水=4.2×103J/（kg•℃）]．

（2）为了加热这些水，电热水器正常工作15min所产生的热量．

【考点】电功与热量的综合计算．

【分析】（1）知道水的质量、水的比热容、水的初温和末温，利用吸热公式Q吸=cm（t﹣t0）求水吸收的热量；

（2）电热水器正常工作，实际功率等于额定功率，利用Q=W=Pt求电热水器正常工作15min所产生的热量．

【解答】解：（1）水吸收的热量：

Q吸=cm（t﹣t0）

=4.2×103J/（kg•℃）×50kg×（30℃﹣20℃）

=2.1×106J；

（2）t=15min=900s，

当电热水器正常工作时，P=P额=3000W，

则电热水器正常工作15min所产生的热量：

Q放=W=Pt=3000W×900s=2.7×106J．

答：（1）水吸收的热量是2.1×106J；

（2）电热水器正常工作15min所产生的热量2.7×106J．

四、实验探究题（20题2分、21题4分、22题3分、23题2分、24题2分、25题6分，共19分）

20．在探究“电流通过导体产生的热量与什么因素有关”时．同学们猜想电流通过导体产生的热量可能与导体的电阻、通过导体的电流和通电的时间有关，某实验小组根据猜想设计了如图所示的装置．利用此装置是否可以验证上述的三个猜想　能　．在此实验中用到的物理研究方法　转换法　（写出一种即可）．

【考点】焦耳定律．

【分析】（1）由焦耳定律可知，瓶中电阻丝发热后放出热量，使瓶内液体温度升高，根据温度计示数变化的大小体现出来；转换法在物理学中有很多应用，主要用来演示一些不易直接观察的物理量的变化；

（2）电流产生的热量跟电流大小、电阻大小、通电时间有关．探究电流产生热量跟电阻关系时，控制通电时间和电流不变，实验中采用的是控制变量法．

【解答】解：

由图可知，可以可知通过电阻丝的电流、电阻丝的阻值不变，改变通电时间，可以探究电流产生的热量与通电时间的关系；

当电阻丝通电后，电流产生热量使煤油温度升高，从而使温度计示数上升，因此可根据温度计示数的大小可知温度升高的多少；所以电流通过导体产生热量的多少是通过煤油升高的温度体现出来的，这种方法是转换法；

电流产生的热量跟电流大小、电阻大小、通电时间有关．探究电流产生热量跟电阻关系时，控制通电时间和电流不变，实验中采用的是控制变量法．

故答案为：能；转换法．

21．用如图所示电路探究“电流与电压、电阻关系”的实验中：12283577

（1）探究“电流与电压的关系”．所测的数据如表一所示：

| R=10Ω | 电压/V | 1.5 | 2 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流/A | 0.15 | 0.2 | 0.25 |

由表一数据可得：在电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成　正　比；电路中滑动变阻器起到保护电路元件安全和　改变电阻两端电压　的作用．

（2）探究“电流与电阻的关系”，所测的数据如表二所示：

| U=2V | 电阻/Ω | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流/A | 0.4 | 0.2 | 0.1 |

依据表格和电路图分析，将电阻R由5Ω换成10Ω，闭合开关进行实验时，应向　右　端移动滑片P，使电压表的示数保持2V不变；电路中滑动变阻器起到保护电路元件安全和　保持电阻两端电压不变　的作用．

【考点】探究电流与电压、电阻的关系实验．

【分析】（1）根据表格电阻一定时，电流与电压正比，滑动变阻器的作用是通过改变电阻两端电压从而改变电流．

（2）电阻变大，要保持电阻两端电压一定，滑动变阻器电阻也变大，滑动变阻器的作用是保持电阻两端电压不变．

【解答】解：（1）根据表格数据发现，电阻一定时，电流与电压正比，滑动变阻器的作用是通过改变电阻两端电压从而改变电流．12283577

（2）研究电流与电阻的关系时，保持电压一定，改变电阻；当电阻R变大时，要保持电阻两端电压一定，滑动变阻器电阻也变大，滑动变阻器的作用是保持电阻两端电压不变．

故答案为：（1）正；改变电阻两端电压；（2）右；保持电阻两端电压不变．

22．在探究“不同物质吸热能力”的实验中：

（1）如图甲，在两个相同的烧杯中加入初温相同、　质量　相同的物质a和b，用相同电加热器加热．选用相同电加热器加热的目的是：使a和b在相同时间内　吸收相同的热量　．

（2）a和b温度随时间变化的图象如图乙所示．根据图象可判断出物质　a　的吸热能力强．

【考点】探究比热容的实验．

【分析】（1）研究物体温度升高吸收热量与物质的种类的关系，采用控制变量法；

两个相同的电加热器对其加热，加热时间多，放出的热量就多，相应受热物质吸收的热量就多；

（2）根据比热容的概念和Q=cm△t进行分析，即△t和质量相等时，吸收的热量越多的物质，比热容越大（即吸热的能力强）．

【解答】解：

（1）研究物体温度升高吸收热量与物质的种类的关系，应控制不同物质的质量和初温相同；

实验中选用相同电加热器的目的是使a和b在相同时间内吸收的热量相同；

（2）由乙图知：在质量和升高温度相同时，a温度升高慢，b温度升高快．由c=知，a的比热较大，吸热能力强．

故答案为：（1）质量；吸收相同的热量；（2）a．

23．如图是探究“影响电阻大小的因素“实验．1、2、3是三根镍铬合金丝，1和2横截面积相同、长度不同；2和3长度相同、横截面积不同．当1、2分别接入电路时，电流表示数分别为I1、I2，且I1＞I2，说明导体的电阻跟导体的　长度　有关．再换将3接入该电路时，电流表示数为I3，且I3＞I2，说明导体的电阻跟导体的　横截面积　有关．

【考点】影响电阻大小的因素．

【分析】（1）电流表串联在电路中，电源电压一定，导体电阻越大，电路电流越小，导体电阻越小，电路电流越大，可以通过电流表示数大小判断导体电阻大小．

（2）影响导体电阻大小的因素：导体的材料、长度和横截面积，在研究电阻与其中某个因素的关系时，要采用控制变量法的思想，要研究导体的电阻大小与一个量之间的关系，需要保持其它量不变．

【解答】解：探究“影响电阻大小的因素“实验．1、2、3是三根镍铬合金丝，1和2横截面积相同、长度不同；2和3长度相同、横截面积不同．当1、2分别接入电路时，电流表示数分别为I1、I2，且I1＞I2，说明1的电阻小于2的电阻，故说明导体的电阻跟导体的长度有关．

再换将3接入该电路时，即此时2、3的长度相同，但横截面积不同，电流表示数为I3，且I3＞I2，说明3的电阻小于2的电阻，说明导体的电阻跟导体的横截面积有关；

故答案为：长度；横截面积；

24．在“探究杠杆平衡条件”的实验中：

（1）如图所示，把钩码挂在杠杆左侧A点，为使OB成为力臂，应在B点沿着　竖直向上　的方向拉动弹簧测力计，使杠杆在水平位置平衡．

（2）若每个钩码重为O.5N，将A点的钩码全部移到B点，为使杠杆在水平位置平衡，应在C点竖直向下施加的力为　1　N．

【考点】探究杠杆的平衡条件实验．

【分析】（1）把钩码对杠杆的作用看成阻力，把弹簧测力计对杠杆的作用看成动力，要使杠杆在水平位置平衡，判断弹簧测力计的具体施力方向．

（2）根据杠杆的平衡条件，将已知条件代入便可得出拉力的大小．

【解答】解：

（1）当支点到力的作用点距离成为力臂时，力臂最大，拉力最小，所以应竖直向上拉动测力计；

（2）要使拉力最小，拉力应垂直于杠杆，设每个小格的长度为L，根据杠杆的平衡条件：

G•LG=F•LF

4×0.5N×3L=F×6L

解得：F=1N．

故答案为：（1）竖直向上；（1）1．

12283577

25．在测量小灯泡电功率的实验中，提供的器材有：额定电压是2.5V的小灯泡一个，电源、电流表、电压表、开关，滑动变阻器各一个，导线若干．

（1）请根据图甲的电路图，用笔画线代替导线，将图乙的实物电路连接完整．

（2）电路连好后，闭合开关，发现灯泡不亮，电流表有示数，电压表示数为零，此现象的原因是　小灯泡短路　．

（3）改正电路后，闭合开关，移动滑动变阻器，正确进行实验操作，测量数据如表所示：

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发光情况 | 最明亮 | 明亮 | 亮 | 较亮 | 较暗 | 微光 | 熄灭 | 熄灭 |
| 电压U/V | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
| 电流I/A | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.05 |

通过分析实验数据和计算可知：

①灯泡的额定功率为　0.7　W；通过小灯泡的电流与其两端电压不成正比，造成这种现象的原因是　灯泡的电阻是变化的　．

②在实验最后两次中，灯泡熄灭的原因是　灯泡的实际功率太小　．

（4）实验结束后．应断开开关，先拆除　电源　两端的导线．再拆除其它导线．

【考点】电功率的测量；影响电阻大小的因素；欧姆定律的应用．

【分析】（1）根据灯的额定电压确定电压表的量程，将电压表并联在灯的两端；

（2）电流表有示数，说明电路为通路；电压表示数为零，灯泡不亮，说明灯泡短路；

（3）①从表中找出额定电压下的电流，根据P=UI求灯的额定电功率；灯的电阻不是一个定值；

②灯的亮度取决于灯的实际功率；

（4）电源两极不可以直接用导线连接；实验结束后，应将先拆除电源，然后再拆除其余导线．

【解答】解：（1）因灯的额定电压为2.5V，所以，电压表选用小量程，将电压表并联在灯的两端，如下图所示：

（2）电路连好后，闭合开关，电流表有示数，说明电路为通路；电压表示数为零，灯泡不亮，说明灯泡短路而导致电压表与一根导线并联；

（3）①从上表中可知，当灯的电压为2.5V时，对应的电流为0.28A，灯的额定电功率P=UI=2.5V×0.28A=0.7W；

根据表中数据，由欧姆定律可求出几次实验灯对应的电阻大小，分别为10Ω、8.93Ω、8.08Ω、7.08Ω、6.19Ω…，灯的电阻是变化，不是一个定值，所以，通过小灯泡的电流与其两端电压不成正比；

②灯的亮度取决于灯的实际功率，由7、8次数据，根据P′=U′I′求出灯的实际功率分别为0.08W、0.005W，大小远小于灯的额定功率，所以，灯泡熄灭；

（4）实验结束后，应将先将电源拆除，确保电路不会形成通路．

故答案为：（1）如上图所示；

（2）小灯泡短路；

（3）①0.7；灯的电阻是变化的；②灯的实际功率太小；

（4）电源．

2016年11月2日