2015-2016学年江苏省泰州市靖江市九年级（上）期末物理试卷

一、选择题（每题4个选项中只有1个符合题意．每题2分，共24分）

1．下列四组物质中，通常情况下属于导体的一组是（　　）

A．食盐水、糖水	B．干毛巾、人体	C．湿毛巾、酱油	D．塑料尺、橡皮

2．如图所示的几种工具，使用时属于费力杠杆的是（　　）

A．

剪子	B．

起子	C．

钳子	D．

镊子

3．下列物理量不是用“比值法”定义的是（　　）

A．功率	B．机械功	C．比热容	D．热值

4．小明利用电能表测量某一家用电器的电功率．当电路中只有这一个用电器连续工作时，测得在1h内消耗的电能为0.8kW•h，那么这一个用电器可能是（　　）

A．

家庭电扇	B．

笔记本电脑	C．

台灯	D．

电饭锅

5．物体在平衡力作用下作匀速直线运动，关于物体的动能、重力势能及机械能的变化，下列说法中正确的是（　　）

A．动能不变，重力势能不变，机械能不变

B．动能不变，重力势能变大，机械能变大

C．动能不变，重力势能变小，机械能变小

D．动能不变，重力势能与机械能不能确定

6．为了防范灰太狼的入侵，聪明的喜羊羊给羊村安装了一套报警系统，要求：用细导线ab将羊村围住，合上开关，值班室的灯亮而铃不响；当灰太狼碰断导线ab进入羊村时，电铃就会响起来．下列电路图中符合要求的是（　　）

A．	B．	C．	D．

7．下列说法正确的是（　　）

A．热值与燃料的燃烧情况有关

B．比热容与物体吸收或放出热量的多少有关

C．做功和热传递是改变物体温度的两种方式

D．物体温度升高，其所有分子动能的总和增大，其内能也增加

8．如图所示，闭合开关S后，滑动变阻器滑片P向右移动的过程中，下列判断正确的是（　　）

A．电流表的示数变小，电压表的示数变小

B．电流表的示数变大，电压表的示数变小

C．电压表的示数不变，电路消耗的总功率变大

D．电压表的示数变小，电路消耗的总功率变大

9．四冲程汽油机的工作示意图如下，其中使汽车获得动力的冲程是（　　）

A．	B．	C．	D．

10．利用电子式电能表及秒表，下列课题不能开展的是（　　）

A．电能表指示灯闪烁快慢与电路电流的关系

B．节能灯与白炽灯耗能情况的比较研究

C．电视机处于待机状态时的耗能情况研究

D．夏天，将空调的制冷温度调高2℃对耗能的影响

11．如图所示，用完全相同的滑轮组成甲、乙两种装置，分别将重1N的物体匀速提升相同的高度，滑轮重0.2N，不计摩擦和绳重，所用的拉力分别是F甲和F乙，机械效率分别是η甲、η乙，则（　　）

A．η甲＞η乙	B．η甲＜η乙	C．F甲＞F乙	D．F甲=F乙

12．如图电源电压保持不变，R为定值电阻，当开关闭合时，标有“6V  2W”的小灯泡L1恰好正常发光，若保持R不变，若保持R不变，将L1换成另一只标有“6V，3W”的小灯泡，闭合开关后，小灯泡L2工作时消耗的实际功率为（　　）

A．大于3W	B．等于3W	C．小于3W	D．无法确定

二、填空题（本题有7小题，每空1分，共24分）

13．如图所示的滑轮是______滑轮，在“探究其工作时的特点”的活动中，应在______匀速拉动的过程中读出弹簧测力计的示数．大量的实验表明，若不计滑轮重及摩擦，该滑轮最多可以省______的力．

14．夏天，水泥马路的温度往往比湖水高得多，这是由于水的______大．为此，市政部门经常派出洒水车向路面洒水降温，这是利用______方式改变物体的内能，此过程中水的蒸发______（选“属于”或“不属于”）分子运动；若某辆洒水车洒水时做匀速直线运动，则该洒水车的动能将______（选“增大”、“减小”或“不变”）．

15．某导体两端加2V电压时，通过的电流为0.2A，则这段导体的电阻为______Ω，要使通过该导体的电流变为0.6A，则该导体两端的电压______V．若将该导体置于超低温环境下使其变为超导体，则此时它的电阻为______Ω．

16．“可燃冰”作为新型能源，有着巨大的开发使用潜力．同等条件下，“可燃冰”完全燃烧放出的热量达到煤气的数十倍，说明“可燃冰”的______很大．以10倍的关系粗略计算，1kg“可燃冰”完全燃烧放出的热量为______J，这些热量可以使______kg的水从20℃加热至100℃[c=4.2×103J/（kg•℃）•q煤气=4.2×107J/kg]．

17．在水平地面上，工人用100N的水平推力推动重150N的箱子，4s内前进了6m，在这个过程中，木箱所受重力对木箱做功为______J；工人对木箱做功为______J；人的功率为______W．

18．小明家的插座A与插座B（如图甲所示）是______联的；他家的电能表的铭牌如图乙所示，现只将某用电器单独接在该表上工作20min，电能表转盘转了300圈，则该用电器在上述时间内消耗的电能为______kW•h，用电器的电功率是______W； 用电要注意安全，图丙中的冰箱上剩下的一根接线应与______相连．

19．如图所示是一种新型强光手电筒及所用电池．其灯泡是一种高亮度的LED灯，额定功率是3W；电池上标有“3300mA•h 3.7V”字样，可重复充电1000次以上．请回答下列问题：该电池充电一次储存的电能是______J，可供该灯持续正常工作______h，充电时将______能转化为______能．

三、解答题（本题有8小题，共52分．解答41、42题时应写出解题过程）

20．根据要求作图．

（1）如图甲所示是使用羊角锤拔钉子时的情形，O为支点，请作出动力F1的力臂L1．

（2）图乙是一个不完整的电路图，其中箭头所指的方向表示电路接通时的电流方向，请在图中的两个空缺的位置分别补画电池和电压表的符号，使之成为一个完整的串联电路．

（3）如图丙所示，用笔画线代替导线将电灯和开关正确接到家庭电路中．

21．工人用如图所示的装置将重物提高5m，已知物重为800N，人对绳的拉力为500N．

求此过程中：

（1）拉力做的功．

（2）做的有用功．

（3）滑轮组的机械效率．

22．在图甲的电路中，已知电源为电压可调的直流学生电源，灯泡L1的额定电压为8V，图乙是灯泡L2的U﹣I图象．

（1）当开关S接a时，电压表的示数为1.2V，电流表的示数为0.3A，定值电阻R0的阻值为______Ω．

（2）当开关S接a时，调节电源电压，使灯泡L1正常发光，此时R0消耗的功率为1W，灯泡L1的额定功率为______W；

（3）开关S接b时，通过调节电源电压使灯泡L1正常发光，电路消耗的总功率为______W．

23．如图所示，在______（填器材名称）的玻璃筒底部放一小团干燥的棉花，用力将活塞迅速下压，可观察到的现象是______该实验表明______可改变物体的内能．

24．如图所示，小华轻轻的拉动细绳，就战胜了两位手握木棍的“大力士”，该现象说明了使用滑轮组可以______；处于僵持状态时，左右两木棍受到细绳的拉力______（选填“相等”、“不等”）

25．如图是一种自动测定油箱内油面高度的装置．其中，油量表是由______表改装而成的，你判断的依据是______；元件R1在电路中的作用是______．

26．在探究杠杆平衡条件的过程中，我们把支点放在质地均匀的杠杆中间，这样做的目的是______；实验时，首先调节杠杆两端的平衡螺母，并使杠杆在水平位置平衡，这样做的好处是______；同学们通过多次实验，得出以下数据，分析得出杠杆的平衡条件是______，该结论最早是由古希腊的学者______（填人名）总结出来的．

| 次数 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1/m | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| F1/N | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| L2/m | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| F2/N | 1 | 1.5 | 3 | 4 |

小华是采用在杠杆两侧挂钩码的方法探究的，所以根据实验情况她得出的结论是：“动力×指点到动力作用点的距离=阻力×指点到阻力作用点的距离”．在与同学交流时，小敏同学指出了她的错误，并利用如图所示的装置，进行了一个简单的操作就帮助小华解决了困惑．小敏的操作是______．

27．某实验小组在“探究影响电流通过电阻丝产生热量多少的因素”时，设计了如图所示的电路，烧瓶中盛有质量、初温均相等的煤油，R甲＞R乙．

（1）实验中煤油吸热的多少是通过______来反映的（选填“温度计升高的示数”或“加热时间”）．

（2）通电后，若观察到甲瓶中的温度计示数升高的快，说明电热与______有关；若观察到甲（或乙）瓶中的温度计示数越来越高，说明电热与______有关．

（3）若要探究电热与电流的关系，还需要的器材是______；实验中，若想温度计的示数升高的更快些，应将滑片向______（选填“左”、“右”）调．

28．如图所示，是探究“动能的大小与什么因素有关”的实验装置．

（1）实验中通过观察______的大小，来判断小球动能的大小．

（2）为了研究动能大小与质量的关系，让质量______（选填“相同”、“不同”）的小球从同一高度滚下，是为了______．

（3）小文所在的物理兴趣小组借助速度传感器和其它仪器得出了两组数据，如表一和表二所示．

表一（钢球撞击的速度为v=8cm/s）

| 序号 | 钢球质量/g | 木块滑行距离/cm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 10 |
| 2 | 16 | 20 |
| 3 | 24 | 30 |

表二（钢球质量为m=100g）

| 序号 | 钢球撞击速度/（cm/s） | 木块滑行距离/cm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 30 | 90 |

由表一可得出：速度相同时，物体的质量越大，动能越______．

分析两表给出的数据，可以得出：______（选填“质量”、“速度”）对物体的动能影响较大．

29．要测量一个阻值约为500Ω的电阻Rx．实验室提供的器材有：电源（两节干电池）、学生用电流表（量程为0～0.6A、0～3A）、学生用电压表（量程为0～3V、0～15V）、滑动变阻器R1和电阻箱R2（0～9999Ω  5A）各一个，开关、导线若干．

（1）小明想用伏安法测量该电阻，甲图是小明连接的电路．

①连接电路时，开关应______；接通电路前，小明还应将滑动变阻器的滑片滑至最______（左/右）端．

②闭合开关，逐渐减小滑动变阻器的接入电阻至最小，电压表有示数，但电流表的指针几乎不偏转，产生这种现象的原因是______．所以不能用伏安法测出该电阻的值．

（2）小明经过认真思考，在实验室所提供的器材中选择合适的器材，设计了如图乙所示的实验电路，测出了该电阻的值．请你帮他完善实验步骤：

①只闭合开关______，调节______，使电压表的指针指在合适的位置；

②只闭合另一只开关，调节______，使电压表的示数与步骤①中______（选填“相同”、“不同”），读出此时变阻箱的阻值，即为待测电阻的大小．

30．按图示的电路图做“测量小电灯的功率”的实验．所用器材有：标有“3.8V”字样的待测小电灯、电压恒为6V 的电源、标有“20Ω 1A”的滑动变阻器、电流表（量程为0～0.6A、0～3A）、电压表（量程为0～3V、0～15V）、开关及导线若干．

（1）一学生按图连接电路后，闭合开关，将滑动变阻器的滑片移到最左端时，灯不亮，电压表有较大的示数．经检查，导线连接完好，则电路故障是：______．排除该故障换用新元件后，闭合开关时，观察到灯闪亮一下后立即熄灭，该学生在操作过程中的不当之处是：______．

（2）小明同学按电路图正确连接电路后，闭合开关，从大到小调节滑动变阻器的阻值，并将正确操作下的电压表和电流表的示数填入下表．

| 电压表的示数U/V | 电流表的示数I/A | 小电灯的功率P/W |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 0.20 |  |
| 2.5 | 0.22 |  |
| 3.0 | 0.25 |  |
| 3.8 | 0.30 |  |
| 4.5 | 0.32 |  |

①通过上表数据，可算得小电灯的额定功率为______W．

②将两个这样的相同规格的小电灯串联后直接接在6V 电源的两端，两灯消耗的总功率为______W．

（3）若考虑电表的电阻对测量的影响，则电功率的测量结果与真实值相比偏______ （选填“大”或“小”）．

2015-2016学年江苏省泰州市靖江市九年级（上）期末物理试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（每题4个选项中只有1个符合题意．每题2分，共24分）

1．下列四组物质中，通常情况下属于导体的一组是（　　）

A．食盐水、糖水	B．干毛巾、人体	C．湿毛巾、酱油	D．塑料尺、橡皮

【考点】导体．

【分析】容易导电的物体是导体，不容易导电的物体是绝缘体，导电性能介于导体与绝缘体间的物体是半导体．

【解答】解：

A、通常情况下，糖水中的糖是有机物，而分子不能导电，所以糖水不能导电，食盐水容易导电，是导体，故A不符合题意；

B、干毛巾不善于导电，属于绝缘体，人体容易导电，是导体，故B不符合题意；

C、湿毛巾、酱油都容易导电，是导体，故C符合题意；

D、塑料尺、橡皮都不善于导电，属于绝缘体，故D不符合题意．

故选C．

2．如图所示的几种工具，使用时属于费力杠杆的是（　　）

A．

剪子	B．

起子	C．

钳子	D．

镊子

【考点】杠杆的分类．

【分析】结合图片和生活经验，先判断杠杆在使用过程中，动力臂和阻力臂的大小关系，再判断它是属于哪种类型的杠杆．

【解答】解：A、剪子在使用过程动力臂大于阻力臂，是省力杠杆；

B、起子在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆；

C、钳子在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆；

C、镊子在使用过程中，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆．

故选：D．

3．下列物理量不是用“比值法”定义的是（　　）

A．功率	B．机械功	C．比热容	D．热值

【考点】物理学方法．

【分析】比值定义法，就是在定义一个物理量的时候采取比值的形式定义；用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例，比如速度、压强、功率、比热容、热值等等．

【解答】解：A、功率是功与时间的比值，用公式表示为P=，不合题意；

B、机械功等与力与距离的成绩，用公式表示为W=Fs，没有用到比值法，符合题意；

C、比热容是指单位质量的某种物质，在温度升高时吸收的热量与它的质量和升高的温度乘积之比，用公式表示为c=，是采用的比值定义法，不合题意；

D、热值是单位质量的某种燃料，在完全燃烧时放出的热量与其质量之比，用公式表示为q=，是采用的比值定义法，不合题意．

故选B．

4．小明利用电能表测量某一家用电器的电功率．当电路中只有这一个用电器连续工作时，测得在1h内消耗的电能为0.8kW•h，那么这一个用电器可能是（　　）

A．

家庭电扇	B．

笔记本电脑	C．

台灯	D．

电饭锅

【考点】电功率的计算．

【分析】由1h内消耗的电能可求得电器的功率，则由家电的功率知识可判断为哪种用电器．

【解答】解；由P=得：

P==0.8kw．

以上四种家用电器中功率接近800W的只有电饭锅．

故选D

5．物体在平衡力作用下作匀速直线运动，关于物体的动能、重力势能及机械能的变化，下列说法中正确的是（　　）

A．动能不变，重力势能不变，机械能不变

B．动能不变，重力势能变大，机械能变大

C．动能不变，重力势能变小，机械能变小

D．动能不变，重力势能与机械能不能确定

【考点】动能和势能的转化与守恒．

【分析】动能的影响因素是物体的质量和速度，质量越大，速度越大，动能越大；

重力势能的影响因素是物体的质量和高度，质量越大，高度越高，重力势能越大；

动能和势能总称为机械能．

【解答】解：物体在平衡力作用下作匀速直线运动，其质量不变、速度不变，所以动能一定不变．由于物体的运动方向未知，物体可能向上、可能向下、也可能水平运动，因此，重力势能和机械能不能确定．

故选D．

6．为了防范灰太狼的入侵，聪明的喜羊羊给羊村安装了一套报警系统，要求：用细导线ab将羊村围住，合上开关，值班室的灯亮而铃不响；当灰太狼碰断导线ab进入羊村时，电铃就会响起来．下列电路图中符合要求的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】电路图设计．

【分析】可以利用对用电器短路的方法完成题目的要求．让电灯与电铃串联，且导线并联在电铃的两端，当灰太狼没有进入羊村时，电路正常，灯泡发光而铃不响；当灰太狼碰断导线ab进入羊村时，电铃就会响起来，使羊村中的羊及时发现．

【解答】解：A、合上开关，值班室的灯亮而铃不响；当灰太狼碰断导线ab进入羊村时，电铃就会响起来；符合题意；

B、合上开关，值班室的铃响而灯不亮；故不合题意；

CD、合上开关，形成电源短路，故不合题意；

故选A．

7．下列说法正确的是（　　）

A．热值与燃料的燃烧情况有关

B．比热容与物体吸收或放出热量的多少有关

C．做功和热传递是改变物体温度的两种方式

D．物体温度升高，其所有分子动能的总和增大，其内能也增加

【考点】燃料的热值；物体内能的改变；比热容的概念．

【分析】（1）热值是燃料的一种特性，它只与燃料的种类有关，与燃料的质量、燃烧程度等均无关；

（2）比热容是物质本身的一种特性，与物质的种类和状态有关，与物质吸收热量的多少、质量多少、温度变化没有关系；

（3）改变物体内能的方式有两种：做功和热传递；

（4）温度是分子平均动能的标志，温度升高，物体内大量分子热运动的平均动能增大．

【解答】解：

A、燃料的热值只与燃料的种类有关，与燃料的燃烧情况无关，故A错误；

B、比热容是物质本身的一种物理属性，决定于物质的种类和状态，与吸收热量的多少、升高温度的多少、质量的多少没有关系，故B错误；

C、改变物体内能的方式有两种：做功和热传递，故C错误；

D、温度是分子平均动能的标志，温度升高，物体内大量分子热运动的平均动能增大，其内能也增加，故D正确．

故选D．

8．如图所示，闭合开关S后，滑动变阻器滑片P向右移动的过程中，下列判断正确的是（　　）

A．电流表的示数变小，电压表的示数变小

B．电流表的示数变大，电压表的示数变小

C．电压表的示数不变，电路消耗的总功率变大

D．电压表的示数变小，电路消耗的总功率变大

【考点】电路的动态分析；欧姆定律的应用；电功率的计算．

【分析】由电路图可知，定值电阻R与滑动变阻器串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流．根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和电压表示数的变化，再根据P=UI判断电路消耗总功率的变化．

【解答】解：由电路图可知，定值电阻R与滑动变阻器串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流．

滑动变阻器滑片P向右移动的过程中，接入电路中的电阻变大，电路中的总电阻变大，

由I=可知，电路中的电流变小，即电流表的示数变小，故B错误；

由U=IR可知，定值电阻R两端的电压变小，即电压表的示数变小，故A正确，C错误；

由P=UI可知，电路消耗的总功率变小，故D错误．

故选A．

9．四冲程汽油机的工作示意图如下，其中使汽车获得动力的冲程是（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】内燃机的四个冲程．

【分析】本题应抓住汽油机的一个工作循环由如图所示的四个冲程组成：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程．判断冲程名称可用口诀：“先看气门开关情，再看活塞上下行；开下吸气开上排，关上压缩关下功；”进行分析；其中在做功冲程中，是内燃机的内能转化为机械能，提供动力．

【解答】解：

A、排气门开启，气体流出汽缸，是排气冲程；不符合题意；

B、两气门都关闭，活塞上行，汽缸容积变小，是压缩冲程；不符合题意；

C、两气门都关闭，活塞下行，汽缸容积变大，是做功冲程；内燃机的内能转化为机械能，为汽车提供动力．符合题意；

D、进气门开启，气体流入汽缸，是吸气冲程；不符合题意．

故选C．

10．利用电子式电能表及秒表，下列课题不能开展的是（　　）

A．电能表指示灯闪烁快慢与电路电流的关系

B．节能灯与白炽灯耗能情况的比较研究

C．电视机处于待机状态时的耗能情况研究

D．夏天，将空调的制冷温度调高2℃对耗能的影响

【考点】电能表参数的理解与电能的求法．

【分析】电能表是测量电功（消耗电能）的仪表，利用秒表可以测量用电器的用电时间，利用P=可以间接测量用电器的电功率．据此分析判断．

【解答】解：

A、电能表指示灯闪烁快说明电路一定时间内消耗的电能多，即电路中用电器的总电功率大，但是电功率与电压和电流都有关系，所以不能利用电子式电能表及秒表开展与电路电流的关系，符合题意；

BCD、利用电子式电能表及秒表，可以测量在一定时间内用电器消耗电功率的大小；可以测量节能灯、白炽灯的电功率，研究节能灯与白炽灯耗能情况；可以测量电视机处于待机状态时电功率；可以测量夏天将空调的制冷温度调高2℃时的电功率和原来电功率，比较将空调的制冷温度调高2℃对耗能的影响，所以可以开展BCD的课题，不符合题意．

故选A．

11．如图所示，用完全相同的滑轮组成甲、乙两种装置，分别将重1N的物体匀速提升相同的高度，滑轮重0.2N，不计摩擦和绳重，所用的拉力分别是F甲和F乙，机械效率分别是η甲、η乙，则（　　）

A．η甲＞η乙	B．η甲＜η乙	C．F甲＞F乙	D．F甲=F乙

【考点】机械效率的大小比较；滑轮组绳子拉力的计算．

【分析】（1）定滑轮不省力，而动滑轮省一半力；

（2）总功等于有用功与额外功之和，根据η=×100%分析两装置的机械效率．

【解答】解：（1）甲图中，动滑轮省一半力，则F甲=（G+G动）=（1N+0.2N）=0.6N，

乙图中，定滑轮不省力，则F乙=G=1N，

所以，F甲＜F乙，故CD错误；

（2）不计绳重与摩擦，使用定滑轮时没有额外功，而使用动滑轮时，要对动滑轮本身做额外功，

由η=×100%=×100%可知，η甲＜η乙，故A错误，B正确．

故选B．

12．如图电源电压保持不变，R为定值电阻，当开关闭合时，标有“6V  2W”的小灯泡L1恰好正常发光，若保持R不变，若保持R不变，将L1换成另一只标有“6V，3W”的小灯泡，闭合开关后，小灯泡L2工作时消耗的实际功率为（　　）

A．大于3W	B．等于3W	C．小于3W	D．无法确定

【考点】电功率的计算．

【分析】灯泡的实际功率是由灯泡两端的实际电压决定的，所以要判断第二个小灯泡消耗的实际功率比3W大还是比3W小，我们就需要先判断出第二个小灯泡两端的实际电压比6V大还是比6V小，那么怎么才能判断出它两端的电压比6V大还是小呢？

本题中，R是定值电阻，先后有两个灯泡与R串联．第一个灯泡与R串联，灯泡分得的实际电压是6V（因为这个灯泡恰好正常发光）；第二个灯泡与R串联，这个灯泡能分多少电压呢？这就得看第二个灯泡的电阻比第一个灯泡的电阻大还是小了．如果第二个灯泡的电阻比第一个灯泡的电阻大，则就会造成第二次电路的总电阻比第一次电路的总电阻大，电路中的电流就比第一次电路的电流小，R两端的电压就比第一次R两端的电压小，于是就可以得出第二个灯泡分得的电压比第一个灯泡分得的电压多，反之亦然．

所以解答本题，我们还需要先算出这两个灯泡的电阻，算电阻可根据公式R=来计算．

【解答】解：第一个灯泡的电阻：RL===18Ω，

第二个灯泡的电阻：RL′===12Ω，

因为第二个灯泡的电阻比第一个灯泡的电阻小，所以第二个灯泡与R串联后的总电阻比第一个灯泡与R串联后的总电阻小，则此时电路中的电流比前一次的电流大，电阻R两端的电压比前一次R两端的电压大，由此可知，第二个灯泡两端的电压比第一个灯泡两端的电压小．由于第一个灯泡正常发光，说明它两端的实际电压等于额定电压，即为6V，所以第二个灯泡两端的电压低于6V，则第二个灯泡两端的实际功率比额定功率小．

故选C．

二、填空题（本题有7小题，每空1分，共24分）

13．如图所示的滑轮是　动　滑轮，在“探究其工作时的特点”的活动中，应在　竖直向上　匀速拉动的过程中读出弹簧测力计的示数．大量的实验表明，若不计滑轮重及摩擦，该滑轮最多可以省　　的力．

【考点】动滑轮及其工作特点．

【分析】（1）轴固定不动的滑轮叫定滑轮．轴可以随物体一起运动的滑轮叫动滑轮

（2）利用二力平衡的条件可知，只有竖直向上匀速拉动钩码，此时滑轮对钩码的拉力的大小才会等于钩码的重力，测力计的示数才等于拉力的大小；

（3）动滑轮实质是动力臂为阻力臂二倍的杠杆，省力多费1倍距离．

【解答】解：由图可知，该滑轮的轴可以随物体一起运动，因此是动滑轮；

只有竖直向上匀速拉动钩码，滑轮对钩码的拉力的大小才会等于钩码的重力，测力计的示数才等于拉力的大小，因此在“探究其工作时的特点”的活动中，应在竖直向上匀速拉动的过程中读出弹簧测力计的示数；

若不计滑轮重及摩擦，该滑轮最多可以省的力．

故答案为：动；竖直向上；．

14．夏天，水泥马路的温度往往比湖水高得多，这是由于水的　比热容　大．为此，市政部门经常派出洒水车向路面洒水降温，这是利用　热传递　方式改变物体的内能，此过程中水的蒸发　属于　（选“属于”或“不属于”）分子运动；若某辆洒水车洒水时做匀速直线运动，则该洒水车的动能将　减小　（选“增大”、“减小”或“不变”）．

【考点】水的比热容的特点及应用；分子的热运动；动能和势能的大小变化；热传递改变物体内能．

【分析】因为水的比热容较大，相同质量的水和其它物质比较，吸收或放出相同的热量，水的温度升高或降低的少；

改变物体内能的方式有做功和热传递；

动能的大小与物体的质量和物体的速度有关，质量越大、速度越大，物体的动能越大．

【解答】解：因为水的比热容较大，水泥的比热容比水小，吸收相同的热量（同样的阳光照射）水泥的温度变化大，升高的温度值大，所以水泥马路的温度比湖水高得多；

洒水车向路面洒水降温，这是利用热传递方式改变物体的内能，此过程中水的蒸发属于分子运动；

因为洒水车做匀速直线运动，所以洒水时速度不变，但洒水车的质量减小，洒水车的动能减小．

故答案为：比热容；热传递；属于；减小．

15．某导体两端加2V电压时，通过的电流为0.2A，则这段导体的电阻为　10　Ω，要使通过该导体的电流变为0.6A，则该导体两端的电压　6　V．若将该导体置于超低温环境下使其变为超导体，则此时它的电阻为　0　Ω．

【考点】欧姆定律的应用；超导现象．

【分析】（1）已知导体两端的电压和通过的电流，根据欧姆定律求出导体的电阻；

（2）电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与两端的电压和通过的电流无关，再根据欧姆定律求出通过该导体的电流变为0.6A时两端的电压；

（3）当温度降低到一定程度时，某些导体的电阻突然变为零的现象叫超导现象，此时导体变为超导体．

【解答】解：由I=可得，导体的电阻：

R===10Ω，

因电阻是导体本身的一种性质，与两端的电压和通过的电流无关，

所以，通过该导体的电流变为0.6A时，导体的电阻仍为10Ω不变，

此时导体两端的电压：

U′=I′R=0.6A×10Ω=6V，

将该导体置于超低温环境下使其变为超导体时，其阻值为0Ω．

故答案为：10；6；0．

16．“可燃冰”作为新型能源，有着巨大的开发使用潜力．同等条件下，“可燃冰”完全燃烧放出的热量达到煤气的数十倍，说明“可燃冰”的　热值　很大．以10倍的关系粗略计算，1kg“可燃冰”完全燃烧放出的热量为　4.2×l08　J，这些热量可以使　1250　kg的水从20℃加热至100℃[c=4.2×103J/（kg•℃）•q煤气=4.2×107J/kg]．

【考点】燃料的热值；热量的计算．

【分析】（1）1kg某种燃料完全燃烧放出的热量，叫这种燃料的热值；

（2）利用Q放=mq求出1kg煤气完全燃烧放出的热量，“可燃冰”完全燃烧放出的热量达到煤气的10倍，据此求1kg“可燃冰”完全燃烧放出的热量；

（3）由题知，Q吸=Q放，而Q吸=cm△t，知道水的比热容、水的初温和末温，可求水的质量．

【解答】解：（1）在同等条件下，“可燃冰”完全燃烧放出的热量达到煤气的数十倍，说明“可燃冰”的热值很大；

（2）1kg煤气完全燃烧放出的热量：

Q放=mq=1kg×4.2×l07J/kg=4.2×l07J，

1kg“可燃冰”完全燃烧放出的热量：

Q放′=10Q放=10×4.2×l07J=4.2×l08J；

（3）由题知，Q吸=Q放′=4.2×l08J，

∵Q吸=cm△t，

∴水的质量：

m===1250kg．

故答案为：热值；4.2×l08；1250．

17．在水平地面上，工人用100N的水平推力推动重150N的箱子，4s内前进了6m，在这个过程中，木箱所受重力对木箱做功为　0　J；工人对木箱做功为　600　J；人的功率为　150　W．

【考点】功的计算；功率的计算．

【分析】（1）做功的两个必要因素：一是作用在物体上的力，二是在力的方向上移动的距离，箱子是在水平地面上移动，在重力的方向上移动距离为0，重力做功为0J；

（2）知道工人的推力和移动的距离，利用W=Fs求工人对木箱做功；知道工人做的功和时间，利用功率公式P=求工人的功率．

【解答】解：（1）由题知，箱子在水平地面上运动，在重力的方向上没有移动距离，所以重力做功为0J；

（2）工人对木箱做功：

W=Fs=100N×6m=600J；

工人的功率

P===150W

故答案为：0；600；150．

18．小明家的插座A与插座B（如图甲所示）是　并　联的；他家的电能表的铭牌如图乙所示，现只将某用电器单独接在该表上工作20min，电能表转盘转了300圈，则该用电器在上述时间内消耗的电能为　0.1　kW•h，用电器的电功率是　300　W； 用电要注意安全，图丙中的冰箱上剩下的一根接线应与　大地　相连．

【考点】电功率的计算；家庭电路的连接；电能表参数的理解与电能的求法．

【分析】（1）三孔插座的接法：左零右火中接地，据此判断插座的连接方式；

（2）3000r/kW•h表示的是电路中每消耗1kW•h的电能，电能表转盘转过3000r，或者表示电能表每转过1r，电路中消耗kW•h的电能，求出电能表转盘转过300r用电器消耗的电能，再利用P=求用电器的电功率；

（3）有金属外壳的用电器的金属外壳应该接地线．

【解答】解：

（1）由图甲可知，两插座的接地线空接在一起、接零线的空接在一起、接火线的空接在一起，两插座是并联的；

（2）3000r/kW•h表示电能表每转过1r，电路中消耗kW•h的电能，

所以电能表转盘转了300圈用电器消耗的电能：

W=300×kW•h=0.1kW•h，

t=20min=h，

用电器的电功率：

P===0.3kW=300W；

（3）图丙中的冰箱上剩下的一根接线应与大地相连，这样可防止因漏电而发生触电事故．

故答案为：并；0.1；300；大地．

19．如图所示是一种新型强光手电筒及所用电池．其灯泡是一种高亮度的LED灯，额定功率是3W；电池上标有“3300mA•h 3.7V”字样，可重复充电1000次以上．请回答下列问题：该电池充电一次储存的电能是　43956　J，可供该灯持续正常工作　4.07　h，充电时将　电　能转化为　化学　能．

【考点】电功的计算；电源及其能量转化．

【分析】（1）电池的容量3300mA•h表示：该电池以电流I=3300mA=3.3A电流放电，可放电1h，由公式W=UIt可以求出电池储存的电能；

（2）LED灯正常发光时的功率和额定功率相等，根据t=求出可供该灯持续正常工作的时间；

（3）电池充电与放电过程实际上是能量的转化过程，根据充放电前后能量形式分析解答．

【解答】解：（1）该电池充电一次储存的电能：

W=UIt=3.7V×3.3A×3600s=43956J；

（2）由P=可得，可供该灯持续正常工作的时间：

t′===14652s=4.07h；

（3）给蓄电池充电，是把电能转化为化学能．

故答案为：43956；4.07；电；化学．

三、解答题（本题有8小题，共52分．解答41、42题时应写出解题过程）

20．根据要求作图．

（1）如图甲所示是使用羊角锤拔钉子时的情形，O为支点，请作出动力F1的力臂L1．

（2）图乙是一个不完整的电路图，其中箭头所指的方向表示电路接通时的电流方向，请在图中的两个空缺的位置分别补画电池和电压表的符号，使之成为一个完整的串联电路．

（3）如图丙所示，用笔画线代替导线将电灯和开关正确接到家庭电路中．

【考点】力臂的画法；电路图及元件符号；家庭电路的连接．

【分析】（1）支点到力的作用线的垂直距离是力臂，从支点作力的作用下的垂线段即可作出力臂．

（2）要使灯泡发光则必须有电源；电压表在电路中相当于断路．

（3）家庭电路中，为保证安全，火线必须通过开关连接到灯泡．

【解答】解：（1）羊角锤与物体的接触点O为支点，从支点O到力F1的作用线作垂线段，即可作出力臂L1，如图所示：

（2）电源在左侧，根据电流的方向可以确定出下为负极上为正极，右侧为电压表，电路图如下图所示．

（3）电灯的连接，与灯泡相连的开关必须控制火线，电灯的另一端直接接在零线上．如图所示：

21．工人用如图所示的装置将重物提高5m，已知物重为800N，人对绳的拉力为500N．

求此过程中：

（1）拉力做的功．

（2）做的有用功．

（3）滑轮组的机械效率．

【考点】有用功和额外功；滑轮（组）的机械效率．

【分析】由图知，承担物重的绳子股数n=2，s=2h；

（1）从题可知，拉力做的功是总功，可利用公式W总=Fs计算总功；

（2）提起货物做的功是有用功，可利用公式W有用=Gh计算有用功；

（3）利用公式η=计算机械效率．

【解答】解：从图可知，n=2，

s=2h=2×5m=10m；

（1）F=500N，S=10m，

拉力做的总功为：

W总=Fs=500N×10m=5000J；

（2）G=800N，h=5m，

对物体做的有用功为：

W有用=Gh=800N×5m=4000J；

（3）∵η=

∴该滑轮组的机械效率为：

η=×100%=×100%=80%．

答：（1）做的总功5000J；

（2）做的有用功4000J；

（3）滑轮组的机械效率80%．

22．在图甲的电路中，已知电源为电压可调的直流学生电源，灯泡L1的额定电压为8V，图乙是灯泡L2的U﹣I图象．

（1）当开关S接a时，电压表的示数为1.2V，电流表的示数为0.3A，定值电阻R0的阻值为　4　Ω．

（2）当开关S接a时，调节电源电压，使灯泡L1正常发光，此时R0消耗的功率为1W，灯泡L1的额定功率为　4　W；

（3）开关S接b时，通过调节电源电压使灯泡L1正常发光，电路消耗的总功率为　6　W．

【考点】欧姆定律的应用；电功率的计算．

【分析】（1）当开关S接a时，灯泡L1与电阻R0串联，电流表测量的是整个电路中的电流，电压表测量的是电阻R0两端的电压（如图所示），知道电阻R0两端的电压和通过的电流，可利用公式R=计算出电阻R0的阻值．

（2）调节电源电压，使灯泡L1正常发光时，则灯泡L1两端的电压为额定电压，知道此时电阻R0消耗的功率和其阻值的大小，可利用公式P=I2R计算出此时电路中的电流，最后再利用公式P=UI计算出灯泡L1的额定功率．

（3）开关S接b时，灯泡L1与灯泡L2串联，电流表测量的是整个电路中的电流，电压表测量的是灯泡L2两端的电压（如图所示），而灯泡L1正常发光，则此时电路中的电流为0.5A，从灯泡L2的U﹣I图象上找到当电流为0.5A时，灯泡L2两端的电压，又知道灯泡L1的额定电压，利用串联电路电压的特点计算出电源电压，最后再利用公式P=UI计算出电路消耗的总功率．

【解答】解：

（1）当开关S接a时，灯泡L1与电阻R0串联（如下图所示），

∵U0=1.2V，I=0.3A，

∴电阻R0的阻值为：R0===4Ω．

（2）当开关S接a时，灯泡L1与电阻R0串联，

∵灯泡L1正常发光时，

∴灯泡L1两端的电压为额定电压U1=8V，

又∵此时R0消耗的功率为P0=1W，而R0=4Ω，

∴此时电路中的电流为：I02===0.25A2，即I1=I0=0.5A，

灯泡L1的额定功率为：P1=U1I1=8V×0.5A=4W．

（3）开关S接b时，灯泡L1与灯泡L2串联（如下图所示），

∵灯泡L1正常发光，

∴此时电路中的电流为I1=I2=0.5A，

从灯泡L2的U﹣I图象可知，当电流为0.5A时，灯泡L2两端的电压为U2=4V，

则电源电压为：U=U1+U2=8V+4V=12V，

∴电路消耗的总功率为：P总=UI1=12V×0.5A=6W．

故答案为：（1）4；（2）4；（3）6．

23．如图所示，在　压缩空气引火仪　（填器材名称）的玻璃筒底部放一小团干燥的棉花，用力将活塞迅速下压，可观察到的现象是　棉花燃烧　该实验表明　做功　可改变物体的内能．

【考点】做功改变物体内能．

【分析】了解压缩空气引火仪这一仪器的应用，知道做功改变物体的内能可做出解答．

【解答】解：图中的仪器叫做压缩空气引火仪，在使用时，在玻璃筒底部放一小团干燥的棉花，用力将活塞迅速下压，压缩空气做功，使其内能增大、温度升高，可达到棉花的着火点，因此可观察到的现象是棉花燃烧，该实验表明做功可改变物体的内能．

故答案为：压缩空气引火仪；棉花燃烧；做功．

24．如图所示，小华轻轻的拉动细绳，就战胜了两位手握木棍的“大力士”，该现象说明了使用滑轮组可以　省力　；处于僵持状态时，左右两木棍受到细绳的拉力　相等　（选填“相等”、“不等”）

【考点】滑轮组绳子拉力的计算；滑轮组及其工作特点．

【分析】（1）根据木棍和绳子的使用情况，确定机械的类型；滑轮组上有几段绳子，拉力就是物体重力的几分之一，使用滑轮组可以省力．

（2）处于僵持状态时，即处于静止状态，根据力的作用是相互的判断．

【解答】解：

（1）从使用的情况看，两根木棍和绳子组成的简单机械是滑轮组；使用滑轮组用很小的力就战胜了两位手握木棍的“大力士”，说明使用滑轮组可以省力．

（2）处于僵持状态时，由于力的作用是相互的，左右两木棍受到细绳的拉力相等．

故答案为：省力；相等．

25．如图是一种自动测定油箱内油面高度的装置．其中，油量表是由　电流　表改装而成的，你判断的依据是　油量表串联在电路中　；元件R1在电路中的作用是　保护电路　．

【考点】电路的三种状态；电流表的使用．

【分析】（1）根据电压表使用时并联、电流表使用时串联判断油量表的类型；

（2）如果没有定值电阻R1的话，则当油箱中的油越来越多的时候，滑动变阻器的阻值就会越来越小，此时电路中的电流就会越来越大，可能会烧坏油量表和电源．

【解答】解：（1）由图可知，油量表串联在电路中，是由电流表改装而成的；

（2）如果没有定值电阻R1的话，则当油箱中的油越来越多的时候，滑动变阻器的阻值就会越来越小，此时电路中的电流就会越来越大，

为了防止由于电流过大而烧坏电源，应该给电路中串联一个定值电阻，这样就可以防止电路中的电流过大而烧坏电源．

故答案为：电流；油量表串联在电路中；保护电路．

26．在探究杠杆平衡条件的过程中，我们把支点放在质地均匀的杠杆中间，这样做的目的是　消除杠杆自重对实验的影响　；实验时，首先调节杠杆两端的平衡螺母，并使杠杆在水平位置平衡，这样做的好处是　便于测量力臂；　；同学们通过多次实验，得出以下数据，分析得出杠杆的平衡条件是　F1L1=F2L2　，该结论最早是由古希腊的学者　阿基米德　（填人名）总结出来的．

| 次数 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1/m | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| F1/N | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| L2/m | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| F2/N | 1 | 1.5 | 3 | 4 |

小华是采用在杠杆两侧挂钩码的方法探究的，所以根据实验情况她得出的结论是：“动力×指点到动力作用点的距离=阻力×指点到阻力作用点的距离”．在与同学交流时，小敏同学指出了她的错误，并利用如图所示的装置，进行了一个简单的操作就帮助小华解决了困惑．小敏的操作是　去掉一侧钩码，换用弹簧测力计斜向下拉　．

【考点】探究杠杆的平衡条件实验．

【分析】（1）探究杠杆平衡条件时，杠杆的重心在支点上，目的是为了使杠杆的自重对杠杆平衡不产生影响；

使杠杆在水平位置平衡，此时力的方向与杠杆垂直，力臂的长度可以直接从杠杆上读出来；

杠杆的平衡条件是F1L1=F2L2，是阿基米德提出的；

（2）杠杆平衡条件：动力×动力臂=阻力×阻力臂．从支点到动力作用线的垂直距离叫动力臂；从支点到阻力作用线的垂直距离叫阻力臂．力臂不一定是支点到力作用点的距离．探究杠杆平衡条件时，使杠杆在水平位置平衡，力臂在杠杆上，便于测量力臂，同时杠杆的重心通过支点，消除杠杆自重对杠杆平衡的影响．

为得出普遍结论，用弹簧测力计拉杠杆，使力与杠杆不垂直，多做几次实验，得出实验结论．

【解答】解：（1）杠杆重心在其支点处，杠杆重力的力臂为零，这样就减小了杠杆的自重对实验的影响；

力臂等于支点到力的作用线的距离，当杠杆在水平位置平衡时，力的方向与杠杆垂直，力臂可以从杠杆标尺刻度上直接读出来，便于测量力臂；

杠杆的平衡条件是F1L1=F2L2，是阿基米德提出的；

（2）“动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离”，是在杠杆在水平位置平衡且动力和阻力的方向都是竖直向下的条件下得出的，此时的力臂正是支点到力作用点的距离．为得出普遍结论，应改变力的方向使力臂不等于支点到力作用点的距离，多做几次实验，得出实验结论，故正确的实验操作应该是B、去掉一侧钩码，换用弹簧测力计斜向下拉．

故答案为：消除杠杆自重对实验的影响；便于测量力臂；去掉一侧钩码，换用弹簧测力计斜向下拉；F1L1=F2L2；阿基米德．

27．某实验小组在“探究影响电流通过电阻丝产生热量多少的因素”时，设计了如图所示的电路，烧瓶中盛有质量、初温均相等的煤油，R甲＞R乙．

（1）实验中煤油吸热的多少是通过　温度计升高的示数　来反映的（选填“温度计升高的示数”或“加热时间”）．

（2）通电后，若观察到甲瓶中的温度计示数升高的快，说明电热与　电阻　有关；若观察到甲（或乙）瓶中的温度计示数越来越高，说明电热与　通电时间　有关．

（3）若要探究电热与电流的关系，还需要的器材是　滑动变阻器　；实验中，若想温度计的示数升高的更快些，应将滑片向　左　（选填“左”、“右”）调．

【考点】焦耳定律．

【分析】（1）电流产生热量多少不能直接观察，而是通过温度计示数的变化快慢反映电流产生热量的多少．

（2）实验中采用控制变量法，探究电流通过导体产生的热量与电阻间关系时，控制通电时间和电流大小相同，将两电阻丝串联在电路中，控制电流相同．

根据影响热量的因素进行分析．

（3）要探究电热与电流的关系，需使电阻和通电时间相同，电流不同，据此进行分析．

【解答】解：

（1）实验时煤油吸热的多少是通过温度计示数变化来反映的，温度计示数变化越大，电流产生的热量越多．

（2）由电路图可知，两电阻串联，通过两电阻的电流I和通电时间t相同，由于电阻R甲的阻值大于R乙的阻值，甲瓶中的上的温度计示数较高，这说明在电流和通电时间相同的情况下，电阻越大产生的热量越多，由此得出的实验结论是：电流相等，通电时间相同时，电流产生的热量与电阻有关；随着加热时间的增加，观察到甲（或乙）瓶中的温度计示数越来越高，说明电热与通电时间有关．

（3）滑动变阻器可以改变电路中的电流；在探究电热与电流大小的关系时，还需要的器材是滑动变阻器；要使温度计的示数升高的更快，必须使电阻在相同的时间内放出更多的热量，又因为电阻是一定的，根据Q=I2Rt可得，必须增大电路中的电流，则需要使滑动变阻器阻值减小，即滑片向左移动．

故答案为：（1）温度计升高的示数；（2）电阻；通电时间；（3）滑动变阻器；左．

28．如图所示，是探究“动能的大小与什么因素有关”的实验装置．

（1）实验中通过观察　木块被推动的距离　的大小，来判断小球动能的大小．

（2）为了研究动能大小与质量的关系，让质量　不同　（选填“相同”、“不同”）的小球从同一高度滚下，是为了　控制小球到达底端的速度相同　．

（3）小文所在的物理兴趣小组借助速度传感器和其它仪器得出了两组数据，如表一和表二所示．

表一（钢球撞击的速度为v=8cm/s）

| 序号 | 钢球质量/g | 木块滑行距离/cm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 10 |
| 2 | 16 | 20 |
| 3 | 24 | 30 |

表二（钢球质量为m=100g）

| 序号 | 钢球撞击速度/（cm/s） | 木块滑行距离/cm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 30 | 90 |

由表一可得出：速度相同时，物体的质量越大，动能越　大　．

分析两表给出的数据，可以得出：　速度　（选填“质量”、“速度”）对物体的动能影响较大．

【考点】探究影响物体动能大小的因素．

【分析】（1）探究物体动能大小与哪些因素有关的实验中，小球动能的大小是通过小球对外做功的多少来体现，实验中通过观察木块被小球推开的距离反映做功的多少；

（2）小车把木块推出的距离长，说明它原来具有的动能大，这是一种转换法的思想．

（3）物体动能大小跟物体的质量和速度有关．质量一定时，物体运动速度越大，动能越大；速度一定时，物体的质量越大，动能越大．

【解答】解；（1）探究物体动能大小与哪些因素有关时，物体动能的大小无法直接体验，所以通过小球对木块外做功的多少来体现小球动能的多少，即通过木块被推动的距离来判断小球动能的大小．

（2）当让不同小球从同一高度滑下时，是为了控制小球到达底端的速度相同，探究动能与小球质量的关系；

（3）表一，物体速度一定时，小球的质量越大，推动木块运动越远，小球的动能越大，所以物体的运动速度一定时，物体的质量越大，物体的动能越大．

表二，物体的质量一定时，小球的速度越大，推动木块运动越远，小球的动能越大，所以物体的质量一定时，物体的运动速度越大，物体的动能越大．

综合两表发现：质量变为原来的2、3倍时，木块滑行的距离变为原来的2、3倍；而速度变为原来的2、3倍时，木块滑行的距离变为原来的4、9倍；由此可见速度对物体的动能影响较大．

故答案为：（1）木块被推动的距离；（2）不同；控制小球到达底端的速度相同；（3）大；速度．

29．要测量一个阻值约为500Ω的电阻Rx．实验室提供的器材有：电源（两节干电池）、学生用电流表（量程为0～0.6A、0～3A）、学生用电压表（量程为0～3V、0～15V）、滑动变阻器R1和电阻箱R2（0～9999Ω  5A）各一个，开关、导线若干．

（1）小明想用伏安法测量该电阻，甲图是小明连接的电路．

①连接电路时，开关应　断开　；接通电路前，小明还应将滑动变阻器的滑片滑至最　右　（左/右）端．

②闭合开关，逐渐减小滑动变阻器的接入电阻至最小，电压表有示数，但电流表的指针几乎不偏转，产生这种现象的原因是　Rx的阻值太大，电流太小　．所以不能用伏安法测出该电阻的值．

（2）小明经过认真思考，在实验室所提供的器材中选择合适的器材，设计了如图乙所示的实验电路，测出了该电阻的值．请你帮他完善实验步骤：

①只闭合开关　S1　，调节　变阻器的滑片　，使电压表的指针指在合适的位置；

②只闭合另一只开关，调节　电阻箱的旋钮　，使电压表的示数与步骤①中　相同　（选填“相同”、“不同”），读出此时变阻箱的阻值，即为待测电阻的大小．

【考点】伏安法测电阻的探究实验；欧姆定律的应用．

【分析】（1）①连接电路时，为保护电路，开关应断开，变阻器置于阻值最大的位置；

②因Rx的阻值太大，根据欧姆定律求出电路中的电流太小作答；

（2）因电源电压 3V，根据分压原理，当Rx与变阻器串联时，电路中的最小电流为I==

5×10﹣3A，Rx两端的电压不小于U定=IRx的=5×10﹣3A×500Ω=2.5V，因选择合适的器材，所以使用的是电压表小量程0﹣3V，测量较为准确；

当电阻箱与Rx串联时，通过调节电阻箱的旋钮，改变电阻箱连入电路中的电阻大小，当电压表示示数与第1次相同时，根据等效替代法，此时电阻箱连入电路 中的阻值大小等于待测电阻的大小．

【解答】解：（1）①为保护电路元件的安全，连接电路时，开关应断开；接通电路前，小明还应将滑动变阻器的滑片滑至阻值最大的位置，即最右端；

②因为电阻Rx的阻值约为500Ω，当变阻器连入电路中的电阻值为0时，此时，电压全部加Rx的两端，根据欧姆定律，电路中的电流I′==6×10﹣3A，因电流太小，电流表的指针几乎不偏转；

（2）根据上面的分析，实验步骤如下：

①只闭合开关S1，调节变阻器的滑片，使电压表的指针指在合适的位置；

②只闭合另一只开关，调节电阻箱的旋钮，使电压表的示数与步骤①中相同，读出此时变阻箱的阻值，即为待测电阻的大小．

故答案为：（1）①断开；②右；

②Rx的阻值太大，电流太小；

（2）①S1；变阻器的滑片；

②调节电阻箱的旋钮；相同．

30．按图示的电路图做“测量小电灯的功率”的实验．所用器材有：标有“3.8V”字样的待测小电灯、电压恒为6V 的电源、标有“20Ω 1A”的滑动变阻器、电流表（量程为0～0.6A、0～3A）、电压表（量程为0～3V、0～15V）、开关及导线若干．

（1）一学生按图连接电路后，闭合开关，将滑动变阻器的滑片移到最左端时，灯不亮，电压表有较大的示数．经检查，导线连接完好，则电路故障是：　小电灯断路　．排除该故障换用新元件后，闭合开关时，观察到灯闪亮一下后立即熄灭，该学生在操作过程中的不当之处是：　闭合开关前滑动变阻器的滑片没有移到最大阻值处　．

（2）小明同学按电路图正确连接电路后，闭合开关，从大到小调节滑动变阻器的阻值，并将正确操作下的电压表和电流表的示数填入下表．

| 电压表的示数U/V | 电流表的示数I/A | 小电灯的功率P/W |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 0.20 |  |
| 2.5 | 0.22 |  |
| 3.0 | 0.25 |  |
| 3.8 | 0.30 |  |
| 4.5 | 0.32 |  |

①通过上表数据，可算得小电灯的额定功率为　1.14　W．

②将两个这样的相同规格的小电灯串联后直接接在6V 电源的两端，两灯消耗的总功率为　1.5　W．

（3）若考虑电表的电阻对测量的影响，则电功率的测量结果与真实值相比偏　大　 （选填“大”或“小”）．

【考点】电功率的测量．

【分析】（1）①根据电路图可知，闭合开关，将滑动变阻器的滑片移到最左端时，电路为灯泡的基本电路，电压表有示数说明电压表与电源之间是通路，灯泡不亮说明电压表并联部分断路；

②开关闭合后，灯闪亮一下后立即熄灭，说明电路电流太大，电路电阻太小造成的，原因可能是闭合开关前滑动变阻器滑片没有放到最大阻值处；

（2）①根据图象读出额定电压下通过灯泡的电流，根据P=UI求出小电灯的额定功率；

②将两个这样的相同规格的小电灯串联后直接接在6V电源的两端，则每个灯泡两端的电压为3V，由表格数据找出灯泡两端的电压为3V时的电流，即可根据P=UI求出总功率；

（3）由电路可知，电压表测灯泡两端的电压，电流表测通过灯泡和电压表的电流，根据P=UI可知测量结果与真实值的关系．

【解答】解：（1）①闭合开关，将滑动变阻器的滑片移到最左端时，电路为灯泡的基本电路，灯不亮，电压表有较大的示数，说明电压表并联部分断路，即小电灯断路；

②闭合开关时，观察到灯闪亮一下后立即熄灭，该学生在操作过程中的不当之处是：闭合开关前滑动变阻器滑片没有移到最大阻值处；

（2）①由表格数据可知，灯泡两端的电压为3.8V时，通过的电流为0.30A，

则小电灯的额定功率P额=U额I额=3.8V×0.30A=1.14W；

②将两个这样的相同规格的小电灯串联后直接接在6V电源的两端，

由根据串联电路的电压特点可知，每个灯泡两端的电压均为3V，

由表中数据可知，当灯泡两端的电压为3V时，电流I=0.25A，

则两灯消耗的总功率P总=UI′=6V×0.25A=1.5W；

（3）由电路可知，电压表测灯泡两端的电压，电流表测通过灯泡和电压表的电流，测得的电流偏大；

由P=UI可知，电功率的测量结果大于真实值．

故答案为：

（1）小电灯断路；闭合开关前滑动变阻器的滑片没有移到最大阻值处；

（2）①1.14；②1.5；

（3）大．

2016年9月29日