在解题中要研究题目结构特点 挖掘内在联系

下面以电学实例讨论本文要达到的教学目标.

例1  如图1所示，已知R1=4Ω , R3=2Ω，电压

表V1示数为14V,电压表V2的示数为10V，那么R2

的阻值为多少?

分析  解本题目时，首先要考虑到电压表结构特

点内阻非常大，电流几乎不通过V1和V2两表，因而

此电路为R1、R2 、R3串联，如图2所示，V1和V2

两表相当断路.而电表V1测R1和R2串联后两端电压

U12，电压表V2测R2、 R3串联后两端电压U23.按常

规法要求R2阻值R2= U2/I2人，而U2和I2求解是非常困难的，但从题目结构的条件分析，是可以求得U2和I2的.由于R1、R2 、R3串联，通过它们的电流必然相等，即通过R1R2的电流等于通过R2 R3的电流，这是本题的不变量，也是本题联系各部分电路的桥梁和纽带，据此可迅速求出R2的阻值.

解   R1、R2 、R3串联，通过R1R2的电流等于通过R2 R3的电流，即I12 = U12/( R1+R2 ) I23 = U23/( R2+R3 )    U12/( R1+R2 )= U23/( R2+R3 )，即14V/( 4Ω+ R2)=10V/( R2+2V ),解

得R2=3Ω.

例2  如图3所示，已知R1=4Ω , R3=2Ω，

电流表A1的示数为1A,电流表A2的示数为

0. 7 A，求R2的阻值为多大?

分析  本题目中电流表的结构特点内阻非常小，

电流表相当于一段导线，所以题目中电阻R1、R2 、

R3是并联，如图4所示，其中表A1测通过R2和R3

两个支路的电流之和，A2测通过R1和R2两条支路

的电流之和，若按常规解法，根据所给条件是无法求得U2和I2的，所以没法解决.但由于R1、R2 、R3是并联关系，它们两端的电压都相等.即R1R2并联后两端的电压等于R2 R3并联后两端的电压，这就是本题研究不变量的特点，也是联系各部分电路的桥梁，由此可方便的求得R2的阻值.

解   R1、R2 、R3并联

R1R2并联后两端的电压等于R2 R3并联后两端的电压，即U12= U23，则有I12·R12= I23·R23 , 0. 7A× (4Ω×R2)/( 4Ω+R2)=1A× (2Ω× R2)/( 2Ω× R2).

解得:R2=3Ω.

例3  在图5所示电路中，开关S1 、S2是两只只

能同时断开或同时闭合的联动开关，R1=10Ω，灯泡L

上标有“6V 3. 6 W”的字样，滑动变阻器R2的滑片置

于中点，电源电压恒定闭合开关S.当S1、S2两开关处

于某一状态时，用电流表测得电流为1. 2A; S1、S2两开关处于另一状态时，用电流表测得电流为0. 3 A.

(1)求电源电压及R2的最大阻值.

(2)当灯泡上有电流通过时，移动变阻器滑片，求灯泡L实际功率的变化范围.

UZ

解析  本题求解要研究电路结构:(1) .据电路可知，当联动开关同时断开时，L与R2串联，R1断路，R串 = RL + R2 ;

当联动开关同时闭合时R1与R2并联，L被短路，,R并>R串.

据I=U/R总,可知，联动开关同时断开时，电流表的示数为0. 3 A，同时闭合时电流表的示数为1. 2A，设电源电压为U伏，则:

由①、②得:，

③

将③代入①得:U=6 V.

(2)当灯泡上有电流通过时，联动开关应同时断开，L与R2串联.当滑片移到左端时，UL=U=6V达最大值，此时PL=3. 6W也达最大值;当滑片移到右端时，

为最小值，此时也为最小值，因此L实际功率的变化范围为:

0. 4 W~3. 5W.

例4  请设计一个简单的电路，当电源电压12V且保持不变时，滑动变阻器的滑片无论怎样滑动，都能使标有“6V 3. 6W”字样的小灯泡的实际功率在0. 9 W~3.6W的范围内变化(不考虑温度对电阻的影响)，要求:

(1)画出电路图;

(2)计算滑动变阻器的最大阻值.

分析   本题从电路结构与需求开始分四步反推求解.

第一步:设计用电器的结构与需求:

①小灯泡:;

②应用小灯泡实际功率范围与所需对应的实际电压.

3. 6W对应电压

0. 9 W对应电压

第二步:与小灯泡串接，保护电阻R0，如图6示.

因为电源为一不变电源电压为12V，而小灯泡

所需最大电压，所以R0的电压UR0=U-

=12-6=6V,所以R0:RL= UR0:UL , R0=10Ω.

第三步为实现小灯泡的实际功率在0.9 W~3.6W

范围内变化就要连续改变RL上两端电压UL为此电路

应将RL与一个滑动变阻器串联如图.

第四步:当滑动变阻器P滑到a

点RL上实现最大功率3.6W.当P滑到b点时RL上实现最小功率0.9 W时，此时滑动变阻器阻值最大Rm ,Rm:RL=UR:UL ,Rm=UR UR/RL×RL =6/3×10=20Ω.

解  (1)电路图如图8

(2) RL =62/3.6=10Ω，当P滑到a端时，

UL=6V，UR0=U-UL=6V，

由得.

当P滑到b端时，UL= UR0′=3V，

Uab=U-UL′- UR0′=12-3-3=6V,

由Uab: UL =Rab: RL ，6:3= Rab: 10.

Rab =20Ω，即最大阻值Rm=20Ω.